DEMİRYOLU TANIMLARI

- Demiryolu: Hat denilen özel bir yol üzerinde mekanik olarak hareket eden araçlarla çekilen yolcu ve yük taşıma sistemidir.

- Üstyapı: Bir demiryolunda altyapı platform üzerine oturan araçlardan gelen statik ve dinamik yükleri altyapıya ileten yapıdır.

- Ray: Araçların (vagon ve lokomotif) tekerleklerinin yuvarlanma hareketi yaptıkları ve traversler üzerine iki sıra halinde birbirlerine paralel biçimde yerleştirilen ve traverslere krampon , tirfon ve bulon vb. gereçlerle irtibatlandırılan mantar , gövde ve patenden oluşan metalik çubuklardır.

- Travers: Raylardan gelen yükleri balasta aktarmak amacıyla belli aralıklarla balast üzerine yerleştirilmiş ahşap veya demir veya betondan yapılmış elemanlardır.

- Balast: Platforma gelecek yüklerin daha geniş bir alana dağılmasını sağlamak, üstyapıya elastiklik vermek, platformu dış etkilerden korumak amacıyla platform üzerine serilen yaklaşık 50 cm kalınlığında belli dayanıklılığa sahip kırmataş tabakadır.

- Çerçeve: Traverslerle rayların oluşturduğu bütündür.

- Poz: Üstyapının döşemesi işine poz denir.

DEMİRYOLU TANIMLARI

Demiryolu:

Bir yerden bir yere madeni bir yol üzerinde, mekanik bir güçle hareket ettirilen madeni tekerlekli araçlar içerisinde, insan veya eşya taşınmasını sağlayan tesislerin tümüne birden demiryolu denir.

Bu tanımdan anlaşıyor ki, demiryolu yalnız ray, travers ve balasttan ibaret olmayıp, bunlarla birlikte istasyon tesisleri, arabalar, emniyet ve sinyalizasyon tesisleri gibi taşıma işine yardımcı tesislerin oluşturduğu bir bütündür.

Ülkemizde bulunan demiryollarındaki hat açıklığı 1453mm’dir. Dünya üzerinde farklı hat açıklıkları kullanılabiliyor ancak en yaygın olanı bizim kullandığımız hat açıklığıdır.

Üstyapının Tanımı:

Demir yolunda altyapı platformu üzerine oturan, üzerinde demir yolu taşıtlarının hareket etmesini sağlayan, taşıtlardan etki eden kuvvetleri platforma aktaran yapı kısmına üstyapı denir.

Üstyapının Görevleri:

Raylı ulaştırma sistemlerinde üstyapı, yol ve taşıyıcı sistem olmak üzere iki büyük görev yapmaktadır.

Yol olarak bir yandan taşıt tekerleklerine düzgün ve pürüzsüz bir yuvarlanma yüzeyi sunması diğer yandan taşıtların yanal yöndeki hareketlerini kısıtlayarak ve geometrisini bozmayarak kılavuzluk görevi yapmasıdır.

Taşıyıcı sistem olarak ise tekerlekler tarafından iletilen düşey dinamik yükleri güvenlikle karşılayıp kısmen azaltarak ve yayarak taban zemine iletmesi, taşıtların konforlu olarak seyirlerini sağlayan elastik bir yatak sunmasıdır.

Üstyapının görevleri şunlardır:

- Demir yolu taşıtlarının hareketini sağlayacak, sürtünmenin en aza indirildiği bir yuvarlanma yüzeyi sağlamak

- Demir yolu taşıtlarından gelen yükleri platforma aktarmak

- Demir yolu yatay ve düşey eksenlerini ve yol açıklığını korumak

Üstyapı Elemanlarında Aranılan Özellikler:

Üstyapının kendisini etkileyen kuvvetlere dayanabilmesi için üstyapı elemanlarının sahip olması gereken özellikler şunlardır:

- Ray kesitlerinin bu kuvvetleri karşılayacak şekilde seçilmesi gerekir.

- Rayların birbirleriyle ve traverslerle bağlantıları yeterince rijit olmalıdır.

- Traversler, etkisi altında kalacağı yüklere dayanacak kesitlere sahip olmalı ve yeterli bir sıklıkla yerleştirilmelidir.

- Balast kohezyonu iyi olmalı, travers-ray çerçevesi yatay kuvvetlere dayanmalı ve yola gerekli esnekliği sağlamalıdır.

- Yolun bakımı, yolun sürekli olarak belirli düzgünlükte korunmasını sağlamalıdır.

Üstyapının Bölümleri:

Klasik anlamda ifade edilen bir demir yolunda, demir yolu taşıtlarının tekerlekleri “ray” adı verilen, sürekli, iki sıra metalik çubuk üzerinde yuvarlanma hareketi yapar. Raylar da “travers” adı verilen ve rayların altında, onlara dik yönde, belirli aralıklarla yer alan sömellere oturtularak tespit edilmiştir. Böylece raylarla traversler çerçeveleri oluşturur. Traversler ise “balast” denen bir kırma taş tabakası içine üst yüzeylerine kadar gömülmüştür. Balast tabakası altyapı platformu üzerine serilmiştir. Ayrıca gerek rayların birbirine bağlantısı ve gerekse rayların traverslere tespiti için “bağlantı malzemesi” adı verilen malzemeler bulunur.

Böylece üstyapıyı oluşturan elemanlar;

- Raylar,

- Traversler,

- Balast,

- Bağlantı malzemeleri şeklinde gruplandırılabilir.

1.RAYLAR:

Demir yolu araçlarının tekerleklerine en az direnimi gösterecek bir yuvarlanma yüzeyi sağlayan ve tekerlekleri kılavuzlayan, ayrıca dingillerden aktarılan kuvvetleri traverslere aktaran dökme çelikten yapılmış üstyapı malzemesine ray denir.

Çeşitleri;

1-Oluklu raylar

2-Çift mantarlı raylar

3-Patenli raylar (vinyol tipi raylar)

  - Oluklu Raylar

Oluklu raylar tramvay hatlarında kullanılır. Ayrıca diğer şase kaplamaları ile uyuşabildiği için demir yolu ve kara yolunun aynı seviyede kesiştiği yerlerde (hemzemin geçit) kara yolu, yaya yolu, demir yolunun aynı güzergâh içinde bulunması durumunda ve özellikle rıhtım hatlarında kullanılır. Sakıncalı yönü ise boden yataklarının çeşitli malzemelerle dolması nedeniyle yolun sürekli bakım ve temizliğe ihtiyacı vardır zira boden yataklarının dolması deray sebebi olabilir.

1.2. Çift Mantarlı Raylar

Bu raylar simetrik bir şekil arz edip bir alt bir de üst mantardan meydana gelir. Bu rayın ortaya atılışındaki fikir, üst mantarın aşınmasından sonra rayın çevrilmesiyle alt mantarın kullanılmasıydı. Ne var ki üst mantarla beraber alt mantarın da sürtünmeler nedeniyle aşınmasından dolayı kullanılmasının imkânsızlığı anlaşıldı.

En son bu rayı kullanan İngilizler de 1938 yılında bundan vazgeçtiler. Şimdi sadece Fransa’nın bazı bölgelerinde ikinci derecede hatlarda kullanılmaktadır.

1.3. Patenli Raylar

Ray, traverse bağlantısını sağlayan ve paten ismini alan genişlemiş bir dayanma tablası ile tek yuvarlanma yüzeyinden oluşur. Bunu bulan İngiliz mühendisin adı ile Vinyol rayları diye de tanınır. Çift mantarlı rayların birçok sakıncasını ortadan kaldırmaktadır. Kolaylıkla traversler üzerine monte edilebilir. Demir traverslerde doğrudan traverse oturur, ahşap ve betonarme traverslere seletler yardımıyla oturtulur.

Ray Çeşitleri ( Resim.1 )

Ray Ebatları

TCDD tarafından kullanılan rayların ebatları aşağıdaki tabloda verilmiş olup demir yollarında konvansiyonel hatlarda 49’luk ray kullanılmaktadır. Demir yollarının hızlı tren hatlarında ise 60’lık ray kullanılmaktadır. Hafif raylı sistemlerde ise farklı ve daha küçük kesitte raylar kullanılmaktadır.

| Rayın cinsi | Taban Genişliği | Yüksekliği | Mantar Genişliği | Gövde Kalınlığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.340 kg/m | 150 mm | 172 mm | 72 mm | 16,5 mm |
| 49.050 kg/m | 125 mm | 148 mm | 67 mm | 14 mm |
| 49.430 kg/m | 125 mm | 149 mm | 67 mm | 14 mm |
| 46.303 kg/m | 134 mm | 145 mm | 64 mm | 15 mm |
| 39.520 kg/m | 120 mm | 138 mm | 62 mm | 12 mm |

2.TRAVERS:

Demir yolu yük aktarımı modeline uygun şekilde raydan kendisine etkiyen kuvvetleri daha geniş bir yüzeyde karşılayıp yayarak balast tabakasına aktaran, yolun açıklığını saptayıp koruyan ve yolu yan etkilere karşı ekseninde tutan, raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenmiş sömellere travers adı verilir.

Görevleri:

1-Raylardan gelen yükleri balasta vermek.

2-İki ray dizisinin oluşturduğu hat genişliğini korumak

Aranan özellikler;

1-Aşınmaya mukavemet dolayısı ile ahşap traverslerde sertlik

2-Elastikiyet

3-Kırılma ve ezilmeye mukavemet

4-Rayların tespitine elverişli olması

5-Dış etkenlere mukavemet

6-Üst yapının stabilitesi bakımından çok hafif olmaması, iki kişinin taşıyamayacağı kadar ağır olmaması

7-Maliyetinin uygun olması

Cinsleri:

1-Ahşap traversler

2-Demir traversler

3-Betonarme traversler

Ahşap Travers ( Resim.2)

Beton Travers (Resim.3 )

3.BALAST;

Demiryolu platformu üzerine serilen, taşıdığı travers cinsine ve gelen yüke göre belli bir tabaka kalınlığı olan 30-60 mm ebadında kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taşlara balast denir. Granit, siyanit, bazalt, diyabaz, diyolit, sert kalker taşlarından balast yapılabilir. Ancak en ideal balast taşı, granit ve bazalttan elde edilir.

Balast kalınlığı şimdiki halde birçok ülkede 50 cm bulmuştur. Türkiye demiryollarının 40cmdir.

Görevi ;

1-Platforma gelecek yüklerin daha geniş bir alana dağılmasını sağlamak

2-Üst yapıya elastikiyet vermek.

3-Balast içine üst yüzeyine kadar gömülen traverslerin gerek boyuna ve gerekse enine yönde deplasmanlarını önlemek, çerçevelerin stabilitesini sağlamak.

4-Platformu dış etkenlerden korumak.

4.Bağlantı Malzemelerinin Tanımı

Rayları, raylara ve traverslere bağlayarak stabilitesi yüksek bir çerçeve oluşturan, raylar ve ray ile travers arasında kuvvet aktarımını sağlayan, rayların şekil ve yer değiştirmelerini önleyen, üstyapıya gelen etkileri elastik şekil değiştirmelerle azaltan cebire, krapo, ergo, bulon, tirfon ve selet gibi malzemelere bağlantı malzemeleri denir.

Bağlantı Malzemelerinin Görevleri

- Stabilitesi yüksek bir çerçeve oluşumunu sağlamak

- Raylardan etkiyen yatay ve düşey kuvvetleri azaltarak raya ve traverse aktarmak

- Ekartmanın korunmasını sağlamak

- Rayların şekil değiştirmesini önlemek

Bağlantı Malzemelerinde Aranılacak Özellikler

- Basınca, burulmaya ve devrilmeye karşı mukavemetli olmalı, sağlam yanal ve düşey tutuş sağlamalıdır.

- Rayla travers arasında sürekli bir elastiki bağlantı sağlamalı, böylece yükün sürekli ve milyonlarca kez etki eden bir ulaşım yükünün zarar görmeden taşınmasını mümkün kılmalıdır.

- Birbiriyle karıştırılması olanaksız ve mümkün olduğu kadar az tekil parçadan oluşmalı ve montajı ile sökülmesi gerek elle gerekse makine ile kolayca yapılabilmelidir.

- Traverslere ön montajı mümkün olmalıdır.

Bağlantı Malzemelerinin Sınıflandırılması

Rijit Bağlantılar

Başlangıcından itibaren raylı sistemlerde özellikle de ray-travers bağlantılarında rijit sistemler kullanılmıştır. Ahşap traverslere rayların doğrudan bağlanması, demir travers bağlantısı ile “N” tipi rijit bağlantı sistemleridir. Ancak üstyapı elastikiyeti dolayısıyla her dingil geçişte yatay ve düşey deplasmanlar yapmaktadır. Buna karşılık rijit bağlantılar bu deplasmanlara uyum sağlayamamaktadır. Bu nedenle klasik bağlantı sistemlerinin hepsi zamanla laçkalaşmakta ve önemli bakım ve onarım sorunları çıkarmaktadır.

Esnek Bağlantılar

Bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla üstyapının elastikiyeti ile uyumlu bağlantı sistemleri gerçekleştirilmiştir. İlk önceleri yaylı tek katlı, çift katlı üç katlı rondelalı sistemler ile “tek elastikiyet” gerçekleştirilmiştir. Zaman içerisinde ise çelik seletlerin üzerinde önce ahşap sonraları plastik seletler kullanılmış olup sonucunda çelik seletlerin yerine kullanılabilecek plastik seletler üretilmiştir.

Çifte elastik bağlantı sistemleri elastik bağlantıların en başarılı olanıdır. Bu bağlantılar ray pateni altına konulan kauçuk sömel ve magnezyumlu çelikten yapılmış esnek iki katlı krapolar ile karakterize edilebilir.

“HM” bağlantıda olduğu gibi kauçuk sömeller raydan gelen bütün titreşimleri emdikleri için özellikle betonarme traverste çok başarılı olmuştur. Ayrıca bu bağlantı sisteminde “rayların şöminmanı” olayı da önlenmekte veya en aza indirilmektedir.

Elastik açıdan birbiri ile uyumlu olan bağlantı malzemeleri ve plastik seletler kullanılmalıdır.

Rayı Raya Bağlayan Malzemeler

Cebire, cebire blonu ve rondeladan oluşur.

-Cebire

Rayları iki ucundan birbirlerine bağlamak için kullanılan demir çubuklara cebire denir.

Cebireler yumuşak çelikten, haddeden geçirilmek suretiyle yapılır. Yol içinde ve dışında kalan kısımları aynı veya farklı şekilde olabilir. Delik sayısı, ray başlarındaki delik sayısına göre 4 veya 6 olur

Cebire (Resim.4 )

-İzoleli Cebire

Sinyalli bölgelerde veya ray devrelerinin ayrıldığı otomatik kumandalı hat kesimlerindeki hemzemin geçitlerde oluşturulan izole contalarda kullanılan cebiredir. Bu cebireler ray ile temas etmemesi için plastik malzeme ile izole edilmiştir.

İzole Cebire (Resim.5 )

-Cebire Bulonu ve Somunu

Baş, gövde ve somundan ibarettir. Bulon somunları yol kontrolünde kolaylıkla görülebilmesi için yolun iç kısmına gelecek şekilde bağlanarak kullanılır.

Cebire Somunu ve Bulonu (Resim.6)

-Rondela

Hem ray ile rayın bağlantılarında hem de rayla traversin bağlantısında kullanılır. Tek katlı, çift katlı, üç katlı tipleri vardır. Cebire ile cebire bulonu somunu arasına konulur. Bağlantının sürekli gergin ve sıkı olmasını sağlar. Aşağıda üç tip rondela resmi görülmektedir.

Rondela Çeşitleri (Resim.7 )

Rayı Traverse Bağlayan Malzemeler

Bağlantılarına göre travers çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1- Demir Travers Bağlantısı

Ergo, krapo, travers blonu ve rondeladan oluşan rijit bir bağlantı sistemidir. İsminden de anlaşılacağı üzere sadece demir traverslerde ergolu ve krapolu bağlantısı olan bir sistemdir. Karşılıklı iki ray arasında elektrik akımını geçirdiğinden sinyalizasyonlu ve ray devreli hatlarda kullanılmamaktadır. Ayrıca bakım maliyeti yüksek, yüksek hıza müsait olmayıp konforsuz seyahat imkânı sağlayan bir sistemdir. Özellikle plastik selet 25 kullanılmadığından rayların vuruntu olan kesimlerinde ray, travers ve bağlantı malzemelerinin kırılmalarına neden olmaktadır.

Demir Travers Bağlantısı (Resim.8)

2- Blon-Tirfon Tipi Bağlantı

Çelik selet, blon-tirfon, krapo, rondela, plastik seletten oluşan rijit bir bağlantıdır. Ahşap, beton, plastik traverslerde ve traverssiz beton bağlantılarda kullanılabilen bir bağlantı sistemidir. Tirfonla travers blonu bir bütün olup diğer malzemeler K tipi bağlantının aynısıdır. Trenlerin normalin üzerinde hız yaptığı yerlerde bu tirfonlar merkezkaç kuvvetini karşılayamadığından sık sık kırılmakta veya tirfon yatakları laçkalaştığından traversler kullanılamaz duruma gelmektedir. Bu olumsuzluklar yoldaki malzeme ve bakım masraflarını artırdığından ve esnek bir bağlantı sistemi olmadığından bu bağlantı sistemi tercih edilmemektedir.

Travers Bağlantısı (Resim.9)

3- “N” Tipi Bağlantı

Çelik selet, tirfondan oluşan rijit bir bağlantıdır. Özellikle plastik selet kullanılmadığından rayların vuruntu olan kesimlerinde ray, travers ve bağlantı malzemelerinin kırılmalarına neden olmaktadır. Sadece ahşap traverslerde kullanılır. Tirfon delikleri laçkalaştığında traverslerde ayrıca delik açılması zorunluluğu getirmektedir. Bu durum traverslerin ömrünü kısalttığı gibi bakım masraflarını da arttırdığından trafiğin yoğun olduğu hatlarda kullanılmamaktadır.

“N” Travers Bağlantısı (Resim.10 )

4- “K” Tipi Bağlantı

Çelik selet, tirfon, krapo, krapo bulonu, çift katlı rondela, plastik seletten oluşur. Elastik bir bağlantı olup, ahşap, beton, plastik traverslerde ve traverssiz beton bağlantılarda kullanılabilen bir bağlantı sistemidir. Beton traverslerde bir selette sadece iki tirfonla bağlantı yapılır. Bu bağlantıda yatay kurplardaki merkezkaç kuvvetini bu iki tirfon karşılamaktadır. Blon-tirfon tipi bağlantı sistemindeki olumsuzluklar bu sistem için de geçerlidir. Sadece konvansiyonel hatlarda bulunan ahşap traversli makaslarda hız düşük olduğunda kullanımı devam etmektedir.

“K” tipi ve blon-tirfon tipi bağlantılar rondela, ray altı ve selet altı plastik seletleri ile yumuşatılarak elastik bağlantı hâline getirilmiştir. Bu bağlantılarda plastik seletler kullanılmazsa rijit bağlantı durumuna geçer.

“K” Tipi Bağlantı (Resim.11 )

5- “HM” Tipi Bağlantı

Gergi kıskacı, açı kılavuzu, ara plastik selet, tirfon ve besleme rondelasından oluşan, sadece beton traverslerde kullanılan, tek elastik sistemdir. Diğer sistemlerdeki olumsuzlukların tamamı bu sistemde giderilmiştir. Kurplardaki merkezkaç kuvvetleri beton traverslerin inşası esnasında oluşturulan omuzlar vasıtasıyla karşılandığından malzeme kırılmaları ve laçkalıkları görülmemektedir. Merkezkaç kuvvetinin oluşturduğu 10-12 tonluk fazla yükte, malzemenin yatay ve düşey eksendeki, elastikiyetinden kaynaklanan 10 mm’lik yol açıklığı oluşmakta, büyük kuvvetlerde ise yol açıklığı sabit kalmakta daha fazla açıklık oluşturmamaktadır. Bu sistemde tirfonlar, tirfonöz motoru ile tork ayarına uygun olarak sıkıldığı takdirde traverslerin ömrü uzun ve bakım masrafları az olmaktadır.

Bağlantı malzemeleri ne kadar fazla elastik olursa traverslerdeki yük dağılımı dengesizliği doğru orantılı olarak ortadan kalkar. Elastik olmayan bir yolda yükleri iki veya üç travers karşılarken yoldaki elastik arttıkça yola gelen yükleri karşılayan travers sayısı da artar. Mevcut yük daha geniş alana yayıldığı için altyapı ve üstyapı elemanları daha uzun ömürlü olur.

“HM” bağlantıların tirfonları tirfonez motoru ile ve 200 KN (20 kg’a tekabül eder.) basınçla sıkılmalıdır. Sıkım esnasında gergi kıskacının altı ile açı kılavuzu arasında 0,5 mm’lik boşluk kalmalıdır. Belirtilen basınçla sıkım yapıldığında bu boşluk kalır.

“HM” Tipi Bağlantı (Resim.12 )

Rayı Selete Bağlayan Elemanlar

- Ray Altı Plastik Kauçuk Pedler

Ray ile selet arasında kullanılmaktadır. Vibrasyonu engelleme özelliğine sahiptir

Plasik Kauçuk Ped (Resim.13)

- Gergi Kıskacı

Ray ile selet malzemesini birbirine bağlayan ve yaya görevi gören malzemedir

( Resim.14 )

Makasların Tanımı

Bir raylı sistem yolu üzerinde hareket eden demir yolu araçlarının diğer bir yola geçmesini sağlayan yol değiştirme apareylerine “makas” denir. Makas sistemlerinde demir yolu araçlarının yol değiştirmesi, makasların dil kısmının insan veya elektrik gücü ile hareketinin sağlanması ile gerçekleştirilmektedir.

Makas Çeşitleri

- Basit Makas

- Birleşik (Muzaaf) Makas

- İngiliz (Çapraz) Makas

- Çapraz Takımı (Kutrani Makas)

- Kaliforniya Makası

- Tramvay Makası

- S Makas

- Kravuzman Makas

1-Basit Makas

Bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontray ve ara raylardan oluşur.

- Sol basit makas

- Sağ basit makas

- Simetrik basit makas

- Sağ makas : Makas dil ucuna karşı durulduğunda sapan yol sağda kalıyorsa böyle makaslara sağ makas denir.

( Resim.15 )

- Sol Makas : Makas dil iğne ucuna karşı durulduğunda sapan yol solda kalıyorsa böyle makaslara sol makas denir.

( Resim.16 )

- Simetrik Makas :Bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontray ve ara raylardan oluşur. Sağ ve sol makasların birer yolları sapan yoldur. Simetrik makasların ise her iki yolu sapan yoldur. Yani doğru yolları yoktur.

2. Birleşik (Muzaaf) Makas

Birleşik Makas : Birbiri içine girmiş iki makastan ibarettir. İki basit makas ile görülebilecek iş içinbu iki makası alacak alan olmaması hallerinde kullanılır. Dört dil ve üç göbekten oluşur. Birinci makasın ökçesine, ikinci makasın dil ucu contası gelir.

( Resim.17 )

3.İngiliz (Çapraz) Makas

Büyük istasyon ve garların manevra yeteneğini artırmak, istasyon yolları faydalı uzunluklarını kısaltmamak ve 3-4 makasla yapılabilecek işleri tek makasla yapmak, ikiden fazla yola kumanda etmek amacıyla kullanılırlar. Bu makasın konulabilmesi için birbirini 6o-7o gibi dar bir açıyla kesen iki yolun mevcut olması gerekir.

İki türü vardır

- Yarım İngiliz makas: 4 dil ve 4 göbeği vardır.

- Tam İngiliz makas: 8 dil ve 4 göbeği bulunur.

( Resim.18 )

4.Çapraz Takımı (Kutrani Makas)

4 basit makas ve bir kruvazmandan oluşan gruptur. 8 dil ve 8 göbek bulunur. Bu makaslarda basit makaslarının herhangi birinin yerine İngiliz makas kullanılabilir. Bu durumda 1 İngiliz makas kullanıldığında 1 ayağı İngiliz, 2 İngiliz makas kullanıldığında 2 ayağı İngiliz, 3 İngiliz

5.Kaliforniya Makası

TBM Tünellerinde kullanılan hertürlü Kaliforniya Makası proje bazlı imalatı yapılmaktadır proje bazlı imal edilidği için proje parametlerine göre farklılık göstermektedir .

6.Tramvay Makası

Projeye uygun tasarımı yapılan Tramway Makası imalatı yapılmaktadır.

7. S Makas

Birbirine paralel iki yoldan, birinden diğerine geçişi sağlayan ve iki basit makastan oluşan yol grubudur. Görünüşte “S”e benzeyen iki basit makastan oluşur.

8.Kravuzman Makas

Birbirlerini herhangi bir açıyla kesen iki yolda, kendi yönünde geçişi sağlayan , yalnızca göbeklerden oluşan  yol tesisidir.

KAYNAKÇA:

1-DEMİRYOLU-PROF.DR GÜNGÖR EVREN (İTÜ İNŞ. FAK. ÖGRT. ÜYESİ) BİRSEN YAYINEVİ İSTANBUL/2002

2-SÖZAL S.Sırrı, Yol Bilgisi, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezi Yayını, 2005.

3-ALPHABET INC. (GOOGLE)

4- DIZAYN DEFENCE & RAILWAY INDUSTRY

5- http://www.railwaydirectory.net/ (Uluslararası Demiryolu Elemanı Üreten Firmalar)