ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

ORGANİK KİMYA LABORATUVAR FÖYÜ

GENEL BİLGİLER ve KURALLAR

Laboratuvar  Çalışmasının Kapsamı ve Amacı

Temel fen bilimlerinin ana bilim dallarından biri olan kimya, maddelerin yapısını, özelliklerini ve başka maddelere dönüşüm tepkimelerini kuramsal ve deneysel inceleyen bilim dalıdır. Temel ve uygulamalı bilimlerin öğrenimi süresince çeşitli laboratuvarlar yaptırılır. Bunların ilki ve basiti Genel Kimya Laboratuvarı’dır. Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, faz dönüşümlerinin, saflaştırma ve ayırma yöntemlerinin ve değişik şartlarda verdiği kimyasal tepkimelerin incelenmesi genel kimya laboratuvarının kapsamındadır. Genel kimya laboratuvarında bir yandan kuram deney ilişkisinin verilmesi, bir yandan da laboratuvar çalışmalarını yeni tanıyacaklar için araştırma, gözlem ve temel deney tekniklerinin öğretilmesi ile deney yapma becerilerinin kazandırılması amaçlanır.

Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken Kurallar

1.Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuvara önlükle gelinmelidir.

2.Laboratuvara gelinmeden önce deneyle ilgili ön bilgiler alınmalı ve yapılacak deney hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

3.Laboratuvar ortamında yersiz şakalar yapılmamalı ve koşulmamalıdır.

4.Kimyasal maddelerin alımı ve kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bilinmeyen bir maddeyle karşılaşılırsa test edilmeden kullanılmamalıdır.

5.Kimyasal maddelere kesinlikle elle dokunulmamalıdır. Temas durumunda eller bol su ile yıkanmalıdır. Aksi söylenmedikçe alınan maddelerin fazlası kaba geri dökülmemelidir.

6.Laboratuvarda çıkabilecek yangınlara karşı yangın söndürücülerin nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

7.Laboratuvarda değişik deneylerde kullanılmak üzere birçok araç, gereç, madde ve malzeme bulunabilir. Bunlardan sadece yapılacak deneylerde kullanılacak olanlarla ilgilenilmeli, diğerlerine dokunulmamalıdır.

8.Özellikle buharı tehlikeli olan kimyasal maddelerle çalışılacaksa mutlaka çeker ocak altında, laboratuvarda çeker ocak yoksa havalandırma düzeneğinin altında çalışılmalıdır

9.Laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin kırık veya çatlak olmadıklarından ve temiz olduklarından emin olunmalıdır. Malzemedeki kirlilik deneylerin istenilen sonuçlar vermemesine neden olabilir.

10.Laboratuvar düzeninin korunması için kullanılan araç, madde ve malzeme dolaplara veya alındıkları raflara geri konmalıdır.

11.Özellikle sıvı kimyasalların alınması sırasında kesinlikle maddeler pipete ağızla çekilmemeli, bu amaçla daima özel aletler (puar) kullanılmalıdır.

12.Laboratuvarda yiyecek içecek türü besin maddeleri bulundurulmaz ve tüketilmez. Laboratuvardaki toz ve gazlar zehirli olabilir. Yiyecek ve içeceklerinize kimyasal madde bulaşabilir ve farkına varmadan siz de onları da tüketmiş olursunuz.

13. Deneylerde kullanılan cam malzemelerin ısıtılması gerekiyorsa bu işlem için tahta maşalar veya pensler kullanılmalı, malzemeler elle tutulmamalıdır.

14. Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği, özellikle gaz çıkışı olduğu  durumlarda çıkan gaz, buhar veya duman kesinlikle solunmamalı ve ortam hemen havalandırılmalıdır.

15. Laboratuvar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buharlardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanılmalıdır.

16. Laboratuvar çalışmalarını güçleştirmemek ve yanmasını engellemek için laboratuvarda kravat, fular gibi aksesuarlardan  kaçınılmalıdır.

17. Deney sırasında özellikle ısıtma, kaynatma, ilave madde ekleme ve laboratuvarı terk etmeden önce laboratuvar görevlisine veya asistana haber verilmelidir.

18. Kesinlikle asit üzerine su dökülmemelidir. Su üzerine asit yavaş yavaş ilave edilmelidir.

19. Bazı kimyasallar su ile şiddetli reaksiyon verdiğinden her tür madde lavoboya dökülmemelidir.

20. Test tüplerinde ısıtma yapılırken tüplerin ucu etraftaki kişiler üzerine doğru tutulmamalıdır.

21. Elektrikli aletler kullanıldıktan sonra fişleri çekilmeli ve temizlikleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmelidir.

22. Alev alma ihtimali yüksek olan aseton, eter gibi sıvıların ısıtılmasında su banyolarından yararlanılmalı ve işlem mutlaka çeker ocak altında yapılmalıdır.

23. Laboratuvar çalışmaları sona erdikten sonra deney masaları ve kullanılan malzemeler mutlaka temizlenmelidir.

24. Laboratuvar çalışması sona erdikten sonra mutlaka eller ve yüz bol su ile yıkanmalıdır.

25. Laboratuvarda ve koridorda sigara içilmez. Sigara içmek öldürür.

26. Laboratuvarı terk ederken gaz ve su musluklarını mutlaka kapatınız.

27. Atacağınız kağıtları ve diğer katı atıkları çöp sepetine atınız. Kesinlikle yerlere ve                lavabolara atmayınız.

DİKKAT! Tehlikeli olmayan bir madde, diğer bir kimyasal ile karşılaşınca tehlikeli olabilir.

LABORATUVARLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE LABORATUVAR KAZALARI

Kimya laboratuvarında dikkatsiz ve kontrolsüz çalışanlar kolayca kazaya uğrayabilirler. Dikkatli çalışanlar bile tehlikelerden tamamen uzaklaşmış sayılmazlar.

Laboratuvar çalışmalarında dikkat edilecek en önemli nokta gözlerimizi korumaktır. Vakum ile basınç altında veya asit ile çalışanlar daima bir koruma gözlüğü takmalıdır. Patlayıcı maddelerin kullanıldığı reaksiyonlar çeker ocak da yapılmalı ve koruma gözlüğü takılmalıdır.

Kimya laboratuvarlarında en sık karşılaşılan kazalardan biri yangındır. Dietil eter, aseton, etil alkol, heksan, metil alkol ve benzen gibi yanıcı çözücülerle çalışılırken yakında alev bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bu tip çözücüler kapalı kaplarda saklanmalı üstü açık beher ve erlende bekletilmemelidir. Kesinlikle Bunsen beki ile buharlaştırma yapılmamalıdır. Yangında ilk kullanılması gereken şey laboratuvarda bulunan karbondioksitli yangın söndürme cihazlarıdır. Her öğrenci, laboratuvardaki yangın söndürücülerinin kullanılışını bilmelidir.

Kimya laboratuvarlarında görülen diğer bir kaza türü de yanıklardır. Alev yada sıcak cisme dokunma ile oluşan yanıklar önce etil alkol ile yıkanmalı sonra yanık merhemi  sürülerek üstü açık bırakılmalıdır. Asitlerin ele dökülmesi veya yüze sıçraması durumunda bunların değdiği yerler önce bol su ile ardından doymuş sodyum bikarbonat çözeltisi ile ve tekrar su ile yıkanmalıdır.

Alkalilerle (bazlarla) olan yanıklarda yanan yer önce bol su ile ardından %1’lik asetik asit ve daha sonra tekrar su ile yıkanır.

Göz yanıklarında mutlaka tıbbi yardım zorunludur. Asitlerin göze kaçması durumunda göz kapağı açılarak göz bol su ile yıkanır ve sonra %1’lik sodyum bikarbonat çözeltisi ile göz banyosu yapılır.

Laboratuvarda görülen diğer bir kazada kesiklerdir. Kesiklerde, kesik hafif ise kanın birkaç saniye akmasına müsaade edilir ve cam parçaları varsa bir pens ile toplanıp yara etil alkol  veya oksijenli su ile yıkanarak bir parça pamuk ile sarılır.

Zehirlenmede kimya laboratuvarların da görülen kazalardan biridir. Zehirlenmelerin önüne geçmek için zehirli gazlarla çalışırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır. Buna rağmen bir gaz zehirlenmesi olmuşsa kişi açık havaya çıkarılarak oksijen alması sağlanır. Burada da tıbbi yardım almak gereklidir.

*Her kimya laboratuvarında ilk yardım dolabı mutlaka bulunmalıdır.

İlk yardım dolabında bulunması gereken malzemeler: Temiz sargı bezi, steril gazlı bezler, yapıştırıcı plasterler, kan durdurma plasterleri, makas, iplik, sodyum bikarbonat, ağrı kesici, oksijenli su.

Laboratuvar Malzemeleri

Kimya laboratuvarlarında kullanılan yüzlerce malzeme vardır. Bunları tek tek incelemek ve tanıtmak zordur. Burada yalnızca çok kullanılan temel alet ve malzemeler tanıtılacaktır.

laboratuvarda genel ve özel olarak kullanılan iki tür malzeme vardır. Terazi, ısıtıcı, çeker ocak, etüv, su banyosu, fırın, santrifüj v.b gibi aletleri öğrenciler ortaklaşa kullanır. Gaz beki, spor, cam malzemeler vb. malzemeleri ise her öğrenci özel olarak kullanır. Özel olarak kullanılan malzemelerin büyük bir kısmını cam malzemeler oluşturur.

Cam Malzemeler

Laboratuvarlarda kullanılan malzemeler, genellikle camdan yapılmışlardır. Cam malzemenin kullanmanın birçok avantajı vardır. Cam, inert ve genellikle bütün kimyasal maddelere karşı dirençli ve ısıya dayanıklı olduğundan tercih edilir. Cam şeffaf olduğundan çalışırken renk değişimleri, hacim gibi özellikler rahatlıkla gözlenir. Cam düşük yoğunluğa sahiptir, hafiftir. Diğer malzemelere göre daha ucuz ve temizlenmesi kolaydır. Cam malzemeler, soda ve borosilikat olmak üzere iki tür camdan yapılmıştır. Soda camı yumuşak, borosilikat ise serttir. Öğrenci laboratuarlarında soda camlar daha yaygın olarak kullanılır. Bunların bir kısmı ölçü kabı olarak kullanılır. Beher, erlen, balon, şişe gibi ölçeklendirilmemiş bazı cam malzemeler her ne kadar belirli hacimleri gösterseler de duyarlı hacim ölçümlerinde kullanılmazlar.

Beher, laboratuvarlarda çok amaçlı olarak kullanılan ve genellikle ısıya dayanıklı cam malzemelerden yapılmış araçlardan biridir.

Erlen, Behere alternatif olarak birçok ortamda erlen de tercih edilebilir. Boyun kısmının eğri olması nedeniyle kristallendirme ve titrasyon işlemlerinde daha önceliklidir.

Balon, Genellikle organik kimya laboratuarlarında birçok işlem balon içerisinde gerçekleştirilir.

Huni, Süzme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla farklı şekillerde huniler dizayn edilmiştir.

Cam ölçü malzemeleri genelde sıvıların hacimlerinin ölçülmesinde kullanılır. En çok kullanılanları mezür, balon joje, pipet ve büretlerdir.

Porselen, genellikle huni, kroze havan ve kapsül için kullanılır. Porselen yüksek sıcaklılara kadar ısıtıldığından dayanıklık bakımından cama tercih edilir. Krozeler, fırınlarda yüksek sıcaklıklarda kızdırılır.

Desikatörler, kuru bir atmosfer sağlayan kapalı kaplardır. Dış atmosfer şartlarından etkilenen kimyasal madde veya kurutucular burada saklanır. Desikatör, daha çok kimyasal maddelerin kuruluğunu sağlamak amacıyla kullanılır. Desikatörler içindeki havanın kuruluğu kurutucu adı verilen maddelerle sağlanır. Bunlar nem çekici (desikant) maddelerdir. En çok kullanılan kurutucular, azalan nem çekicilik eğilimine göre sırasıyla, susuz kalsiyum klorür, silikajel,  magnezyum perklortrihidrat, susuz kalsiyum sülfat, derişik sülfirik asit, baryum perklorat, magnezyum perklarat ve fosforpentoksittir.

Genel Kimya Laboratuvarında Kullanılan Araç – Gereçler

Cam Malzemelerin Temizlenmesinde Kullanılan Yıkama Çözeltileri

Laboratuvarlarda en gerekli ve en önemli işlemlerden biride cam malzemelerin temizlenmesidir. Kirli malzemelerle yapılan deneylerden doğru sonuçlar elde edilemez. Cam malzemelerin temizlenmesinde çeşitli inorganik ve organik çözücü, çözelti ve karışımlar kullanılır.

Yıkama çözeltileri cam malzemelerdeki kirlilikleri oluşturan kimyasal maddeleri yükseltgeyerek çözünmelerini sağlar. En çok kullanılan yıkama çözeltileri kromik asit çözeltisi, bazik permanganat çözeltisi, kral suyu, derişik hidroflorik asit çözeltisi ve asit banyoları ile organik çözücü ve çözeltilerdir.

Kromik asit çözeltisi : 5 g K2Cr2O7 (Na2Cr2O7), 5 mL saf su içerisinde çözüldükten sonra 100 mL derişik H2SO4 yavaş yavaş ve dikkatlice ilave edilir. Kromik asit çözeltisi buz banyosu içinde hazırlanabilir. Böylece asit ilavesi sırasında sıcaklığın yükselmesinden kaynaklanabilecek sıçramalar önlenmiş olur. Çözelti koyu renkli bir cam şişede saklanır. Kromik asit çözeltisinin rengi turuncudur ve renk yeşile dönünceye kadar kullanılabilir.

Bazik permanganat çözeltisi : 10 g potasyum permanganat (KMnO4) 100 mL saf su içerisinde çözülür ve 10 g sodyum hidroksit (NaOH) ile karıştırılır. Bu çözelti menekşe rengindedir ve kahverengi-siyaha dönüşünceye kadar temizleme işlemlerinde kullanılır. Bu renk dönüşümün nedeni menekşe renkli KMnO4’ın kahverengi-siyah renkteki MnO2’ e dönüşmesidir. Yani mangan +7 değerlikten +4 değerliğe indirgenir.

Kral suyu : 3 hacim derişik hidroklorik asit ile 1 hacim derişik nitrik asit çözeltilerinin karışımıdır.

Derişik hidroflorik çözeltisi : Bu çözelti ticari olarak satılan kütlece % 38-40’lık HF çözeltisidir. Hidroflorik asit çözeltisi camı da çözdüğünden özellikle balon joje, büret ve cam mezürlerin temizlenmesinde  kullanılmaz.

Asit banyoları : Çeşitli asit banyoları vardır. En uygun asit banyosu derişik sülfirik asit ile çok az miktarda derişik nitrik asit karışımıdır. Nitrik asit cam malzemedeki kimyasal maddeyi yükseltgediğinden sık sık küçük hacimlerde eklenir. Asit banyoları çok tehlikeli olduğundan laboratuvarda saklanmamalıdır.

Organik çözücüler : Alkol, aseton, benzen, karbontetraklorür, kloroform, eter, piridin, tetrahidrofuran vb. gibi organik maddelerdir.

Uyarı : Yıkama çözeltileri kullanılırken çok özenli ve dikkatli bir şekilde eldivenle çalışılmalıdır. Bu çözeltiler cilde sıçrarsa anında bol su ile yıkanmalıdır. Tersi durumlarda ciddi yanıklara sebep olabilir. Yıkama çözeltileri alınırken pipet kullanılmalıdır.

*Hiçbir zaman suyu aside eklemeyin. Asidi suya ekleyin

Yıkama ve Kurutma İşlemleri

Cam malzemeler kullanıldıktan hemen sonra yıkanmazsa temizlenmesi zorlaşır. Bunu önlemek için deney bitiminden sonra deneyde kullanılan cam malzemeleri yıkamak gerekir.

Suda çözünebilen kimyasal maddelerle kirlenmiş cam malzemeler bol musluk suyu ile ; suda çözünmeyen yağlı maddelerle kaplanmış malzemeler ise sıcak su ve deterjanla ve bir fırça kullanılarak temizlenmelidir. Su ve deterjanın temizleyemediği cam malzemeleri ise kromik asit veya bazik permanganat çözeltisi kullanılarak temizlenir. Kirli cam malzemelerin yıkama çözeltileri içinde bir süre bekletilmeleri de temizlemede kolaylık sağlayabilir.

Kromik asit ve bazik permanganat çözeltisinde temizlenemeyen cam malzemelerin yıkanmasında kral suyu, hidroflorik asit çözeltisi veya asit banyolarından biri kullanılabilir.

Yukarıdaki yıkama yöntemlerinden herhangi biri ile temizlenen cam malzemeler, musluk suyu ile durulandıktan sonra saf su ile çalkalanıp bir kurutma kağıdı yada  temiz bir bez üzerine ters çevrilerek bekletilir. Suyu süzülen malzemeler etüvde 105 oC de kurutulur.

Ölçme İşlemleri

Laboratuvarlar da yapılan ölçme işlemlerinden en önemlileri kütle ve hacim ölçümleridir.

1.Kütle ölçümü : Bir maddenin kütlesi, o maddenin ağırlığının standart bir kütlenin ağırlığı ile karşılaştırılmasıyla ölçülür. Bu işleme tartım işlemi denir. Kütle ve ağırlık terimleri birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Bir maddenin kütlesi evrendeki konumuyla değişmediği halde ağırlığı değişir. Bir maddenin ağırlığı, dünya ile arasındaki yerçekimi ivmesi nedeniyle maddeye etkiyen kuvvettir. Kütle ile ağırlık arasındaki bağıntı w=mg şeklindedir. Buradaki w ağırlık, m kütle, g ise yerçekimi ivmesidir. Bağıntıdan da anlaşıldığı üzere ağırlık kütle ile doğru orantılıdır. Terazilerde tartım için kullanılan standart kütlelere ve tartılacak maddeye etkiyen yerçekimi ivmesi aynı olduğundan, karşılaştırma yoluyla ölçülen değer maddenin ağırlığı değil kütlesidir.

Tartım Kuralları :

a.Teraziler nemsiz ve hava akımı oluşturmayan bir ortamda düz ve sallanmayan bir zemine konulmalı ve ortamın sıcaklığında büyük farklılıklar olmamalıdır.

b.Teraziler yerinden oynatılmamalıdır. Kullanmadan önce su terazisinin ayarı yapılmalıdır.

c.Tartılacak madde veya malzemeler kesinlikle elle tutulmamalı pens veya spatül kullanılmalıdır.

d. Terazi temiz tutulmalı ve terazinin kefesinde madde artıkları bulunmamalıdır.

e. Kimyasal maddeler ıslak, yağlı ve sıcak olarak tartılmamalıdır.

f. Tartım sona erdiğinde terazi çevresi temiz tutulmalı, terazi kapalı ve üzeri örtülmüş bir şekilde bırakılmalıdır.

2.Hacim ölçümü : Bir sıvının ya da gazın miktarını ölçerken hacmini ölçmek, kütlesini ölçmekten daha uygundur. Sıvıların hacim için kullanılan cam malzemeler mezür, balon joje, büret ve pipetlerdir. Mezürle ölçülen sıvı hacminin duyarlılığı ±1 mL’dir. Balon jojelerle, belirli hacimler duyar bir şekilde ölçülebilir.

Büret ve pipetlerle ölçülen hacimlerin duyarlığı, mezüre göre daha fazladır. Hacim ölçümünün duyar olabilmesi için cam malzemelerin çok temiz olmaları gerekir. Sıvı damlacıklar halinde cam çeperlerindeki kirliliklerine tutunacağından, gerekli sıvı hacmi tam olarak alınamaz. Cam malzemelere konulan sıvının yüzeyinin sıvının cam çeperlerini ıslatması nedeniyle eğri bir görünüşü vardır. Bu eğri yüzeye menisküs denir. Okuma yaparken göz menisküsle aynı düzeyde olmalıdır. Renksiz sıvılarda, menisküsün tabanına teğet olan ölçek çizgisi;  renkli sıvılarda ise menisküsün üst çizgisiyle,  yani sıvının camla temas ettiği en üst nokta ile çakışan çizgisi sıvı düzeyini belirler.

Büret ve Pipetin Okunması

Büret, bir ucunda musluk bulunan ölçeklendirilmiş bir cam borudur. Ölçeklendirme, genellikle mL ve mL’nin onda biri ölçüsünde yapılır. Büretler genellikle titrasyon işlemlerinde kullanılır ve bu işlem sırasında kullanılacak çözelti hacmini bulmaya yarar. Büret musluğunun su akıtmaması için, musluk gövdesi çıkarılarak ince bir tabaka halinde vazelinlenir.

Pipetler de belirli bir sıvı aktarılmasında kullanılan cam malzemelerdir. Sıvılar, pipetin içerisine havası emilerek alınır. Emme işlemi, zehirli ve çok aşındırıcı sıvılar alınmıyorsa ağızla, tersi durumda bir puar yardımıyla yapılır.

Puarlar pipetin ağzına takılan ve sıvı çekmeye yarayan malzemelerdir. Puarlar,

1-Üç yollu puar

2-Makro pipet puarı

3-Mikro pipet puarı olarak sınıflandırılır. Laboratuvarda genellikle üç yollu puar kullanılır. Bu puar tipi tüm pipetlere uygulanabilir. Puarda, parmakla baskı uygulanarak kontrol edilebilen üç cam top bulunur.

A Vakum oluşturma

B  Pipeti doldurma

C  Sıvıyı boşaltma    fonksiyonları için uygun vanaya basmanız yeterlidir.

Mezürler, 5 mL’ den 1000 mL’ ye kadar çeşitli hacimlerde olabilirler ve çok duyarlı hacimler için kullanılmazlar. Yaklaşık hacim ölçümleri için kullanılırlar.

Balon jojeler, genellikle seyreltme veya belli hacimde (10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL) çözelti hazırlama amacıyla kullanılırlar. Bunun için çözelti balon jojeye huni veya pisetle alınır. Daha sonra karıştırılarak seyreltilir. Dar boynundaki hacim çizgisine yaklaşıldığında eklemeye damla damla devam edilir.

Pisetler, saf su veya yıkama çözeltisi konulan plastik kaplardır.

Bagetler, farklı ebatlarda iki ucu bek alevinde kütleştirilmiş cam çubuklardır.

Laboratuvarda Isıtma İşlemleri ve Çeker Ocak Kullanımı

Laboratuvarda yapılan ısıtma işlemlerinde çeşitli ısıtıcılar kullanılır. Bunların birbirlerine göre üstünlükleri yoktur. Kullanım amacına göre en uygun ısıtıcı seçilmelidir. Isıtıcı seçiminde, öncelikle ısıtılacak maddenin ısıl özellikleri bilinmeli, bilinmiyorsa el kitabından bulunmalı ve yanma tutuşma ya da patlama tehlikesi olan kimyasallar hiçbir zaman açık alev üzerinde doğrudan ısıtılmamalıdır.

Örneğin eter, alkol, aseton, parafin vb. gibi yanıcı organik maddeler ve potasyum, sodyum, lityum, kalsiyum gibi yanıcı alkali metaller hiçbir zaman açık alev üzerinde ısıtılmazlar. Zararlı buhar veren maddeler ise çeker ocakta ısıtılmalıdır.

Isıtıcılar denetimsiz ve denetimli ısıtıcılar olarak ikiye ayrılır. Denetimli ısıtıcılar su banyoları ve elektrikli ısıtıcılar olarak iki çeşide ayrılır.

a) Denetimsiz Isıtıcılar : Laboratuvarda en çok kullanılan denetimsiz ısıtıcı beklerdir. Bekin bulunmadığı durumda ispirto ocağı kullanılır.

Bekler: Laboratuvarda en çok kullanılan ısıtıcılardır. Beklerin yapılarının farklı olması sebebiyle farklı sıcaklıklarda alev oluştururlar. En yaygın olanı bunsen bekidir. (1000oC)

Bir bek yakılırken, ana vana ve bek vanası açılarak ateşleme yapılır. Bu durumda alev büyük ve sarı renklidir. Hava girişi yavaş yavaş açılarak alevin mavi renk alması sağlanır.

Yüksek sıcaklıkta bir alev elde etmek için, hava miktarı daha çok arttırıldığında iki bölgeli bir alev oluşur. İçteki bölge açık mavi renkli ve konik olup alevin en sıcak olduğu yer ve bu koninin tepe noktasıdır. Bek üzerinde porselen (kroze, kapsül vb.) ve cam (deney tüpü, beher, erlen, balon vb.) ısıtılabilir. Ancak mezür, pipet, büret, balon joje vb. gibi ölçekli cam malzemeler ölçme duyarlılıkları değişebileceğinden kesinlikle ısıtılmamalıdır. Açık alev üzerinde, herhangi bir kimyasal madde, çözelti ve kimyasal madde karışımları ısıtılmadan önce, bu maddelerin özellikleri araştırılmalıdır. Yanıcı maddeler (eter, alkol vb.) doğrudan alev üzerinde hiçbir zaman ısıtılmaz.

Bunsen Beki

b)Denetimli Isıtıcılar: Denetimli ısıtıcılar, ısı banyoları ve elektrikli ısıtıcılar olarak ikiye ayrılır. Isı banyolarında ulaşılabilecek sıcaklığın üst sınırını banyonun içerisindeki su, kum, yağ gibi maddelerin özellikleri belirler. Elektrikli ısıtıcılarda ise istenilen sıcaklık ayarlanabilir.

Su Banyoları : Isıya dayanıklı ve içi su dolu metal kaplardır. Nitel ve nicel analizlerdeki ısıtma, buharlaştırma işlemlerinde ve yanıcı maddelerin buharlaştırılmasında kullanılır. Su banyolarında ulaşılabilecek en yüksek sıcaklık suyun kaynama sıcaklığıdır.

Kum Banyoları : Isıya dayanıklı ve içi kum dolu metal kaplardır. Isıyı oldukça düzgün sağlayan kum banyoları 250oC dolaylarındaki ısıtmalar için kullanılır.

Yağ Banyoları : Isıya dayanıklı ve içinde yağ ya da yüksek kaynama noktalı sıvı bulunan kaplardır. Kaynama noktası sudan yüksek olan kimyasal maddelerin buharlaştırılmasında kullanılır. Kullanım sırasında yağın alev almamasına dikkat edilmelidir. Yağ banyoları genellikle yağın sıcaklığına kadar olan ısıtmalar için kullanılır.

Düz Elektrikli Isıtıcılar (Isıtıcı tablalar) : Bu ısıtıcı türünde sıcaklık kolaylıkla ve dar sınırlar içerisinde denetlenebilir. Isıtılan maddenin sıçrama olasılığı azdır. Isıtıcı tablanın üzerine konan maddenin ıslak olmaması gerekir.

Mantolu Isıtıcılar: İçi boş yarım küre, silindir, ceketli vb. gibi çeşitleri olan bu tür ısıtıcıların iç yüzeyleri ısıyı iyi ileten, fakat elektriksel olarak yalıtkan bir maddeden yapılmış örgü ile kaplıdır. Balon ve benzeri tepkime kaplarının ısıtılmasında kullanılır. Kullanım sırasında ısıtıcının içerisine su kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Mantolu ısıtıcı

Etüvler : Sıcaklık ayarları duyar olarak yapılabilen ve düşük sıcaklıklarda çeşitli madde ve malzemeleri kurutmak amacıyla kullanılan ısıtıcılardır. Laboratuvarda kullandığımız etüvler   0-300 oC arasındadır.

Elektrikli Fırınlar (Kül Fırını) : Sıcaklık ayarı olan ve olmayanları vardır. Sıcaklık ayarı olan fırınlar laboratuvarlar için daha uygundur. Fırınlar doğrudan ısıtmalar için kullanılmaz.

Yalnızca ön ısıtma yapılmış maddelerin sabit tartıma getirilmesinde kullanılır. Bu fırınların sıcaklığı 1200oC ye çıkabilir. Cam malzemeler 500oC dolaylarında yumuşamaya başladıklarından fırınlara konulmamalıdır.

Etüv			                                                      Kül Fırını

c) Çeker Ocak Kullanımı : Laboratuvarlarda kullanılan birçok kimyasal maddenin buharları insan sağlığına zararlı olduğundan, bu maddeleri ve çözeltileri buharlaştırırken buharın solunulmamasına çok dikkat edilmelidir. Çeker ocak, içinde hava emişi yapılan ve ön tarafı sürgülü pencere ile açılıp kapatılabilen bir ocaktır. Çeker ocakta çalışılırken çeker ocağın penceresi açılır. İçeriye ısıtıcı ve buharlaştırılması gereken maddenin bulunduğu kap yerleştirilir. Isıtıcı çalıştırılır ve hemen çeker ocağın penceresi kapatılır, hava emişini sağlayan aspiratör çalıştırılır. Maddenin buharlaşması çeker ocağın penceresinden izlenir. Buharlaşma tamamlandıktan sonra ısıtıcı durdurulur. Pencere tekrar kapatılır. Soğuma tamamlandıktan sonra aspiratör durdurulur.

Santrifüj : Bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde süspansiyon hatta emülsiyon halindeki katı parçacıklara merkezkaç kuvvet uygulayarak ayrışmalarını sağlayan laboratuvar aletidir.

Santrifüj

Deney Raporunun Hazırlanması

Deneyin yapılması, gözlem ve verilerin alınarak bunların değerlendirilip yorumlanması, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Deneyde elde edilen sonuçlar çok duyar ve doğru olsa bile, iyi yazılmış bir biçimde sunulmadığı sürece bir anlam taşımaz. Bu sunuş biçimi genel kimya laboratuvarlarında deney raporudur.

1. Sayfa düzeni

Rapor, dilbilgisi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir dille yazılır. Sayfanın üstünden ve solundan 3,5 cm altından ve sağından 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

2. Raporun içeriği

Deney adı :

Amaç : Deneyde varılmak istenen sonuç, özlü ve kısa bir cümle ile yazılır.

Kuramsal temeller : Bu kesimde deneyle ilgili kuramsal bilgiler verilir.

Deneyin yapılışı : Deneyin nasıl yapıldığı, bu deneyi yapmayan bir kişinin bu kesimi okumakla deneyi eksiksiz yapabileceği nitelikte, özlü ve kısa cümlelerle yazılır.

Veriler : Deney yapılırken alınan  veriler ile deney hesaplamalarında kullanılması gerekli kaynaklardan bulunan yardımcı verileri kapsar.

Hesaplamalar ve bulgular : Bu kesimde deneyde istenilen hesaplamalar yapılır. Sonuçlar bulunduktan sonra hata hesapları mutlaka yapılmalıdır.

Yorum : Raporun en önemli kısmıdır. Bulunan sonuçların kuramsal temellere uygunluğu tartışılır. Sapmaların nedenleri, hata kaynakları irdelenir. Bunların giderilmesi için önerilerde bulunulur.

Sonuç :  Deney sonunda bulunan sonucun ne olduğu ve deneyden ne öğrenildiği yazılır.

1. DENEY

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

ÇÖZELTİLER

Temel Bilgiler : İki veya daha fazla bileşenin homojen karışımına çözelti denir. Başka bir deyişle çözelti homojenliği kaybolmaksızın bileşimi sınırlı olarak değiştirilebilen fazdır. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden genellikle miktarca daha fazla olana çözücü miktarı daha az olana çözünen adı verilir. Çözeltiler kimyasal reaksiyonlar için ideal ortam sağlamaları bakımından çok önemlidirler. Çözeltileri, çözücü ve çözünenin fiziksel hallerine göre sınıflandırmak mümkündür.

| Çözücü | Çözün | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Katı | Katı | Alaşımlar |
| Katı | Sıvı | Ag-Hg Karışımı |
| Katı | Gaz | Hg’li Pd |
| Sıvı | Katı | Tuzla Su |
| Sıvı | Sıvı | Alkollü Su |
| Sıvı | Gaz | Gazoz |
| Gaz | Katı | Kükürtlü Hava |
| Gaz | Sıvı | Nemli Hava |
| Gaz | Gaz | Hava |

Bir çok madde çiftleri birbiri içinde her oranda çözünebildikleri halde, ancak belirli sıvı-sıvı ve katı-sıvı çiftleri birbirlerinin içinde her oranda çözünebilirler. Katı ve sıvıların çok büyük bir kısmı ise  belirli oranlarda birbiri içerisinde çözünürler. İşte bir çözünenin bir çözücü içerisinde belirli sıcaklıkta çözünebildiği maksimum miktarına, o çözünenin adı geçen çözücü içerisinde çözünürlüğü denir. Çözünürlük; çözücünün yapısına, çözünenin yapısına, sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Genel olarak çözünürken çevreden ısı alan maddelerin çözünürlüğü sıcaklık artıkça artar, çözünürken çevreye ısı veren maddelerin ise sıcaklık artıkça azalır.

Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Mesela, meşrubattaki çözünmüş halde bulunan karbondioksittir (CO2). Karbondioksit sıcak ortamda az çözündüğü için özellikle sıcak günlerde meşrubatların asidik tadı çabuk kaybolur bu nedenle soğuk içilmesi tavsiye edilir. Düşük sıcaklıkta gazların çözünürlüğü arttığı için, (CO2) ortamında kalır, gaz fazına geçmez. Sıvıların ve katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi için genel bir kural yoktur. Her bir maddenin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi deneysel yöntemlerle bulunmuştur.

Mesela, yükselen sıcaklıkla potasyum nitratın çözünürlüğünün arttığı, sodyum hidroksitin çözünürlüğünün azaldığı ve sodyum klorürün çözünürlüğünün ise çok az değiştiği gözlenmiştir. Bir gazın sıcaklığı sabit tutulmak şartıyla basıncı iki kat arttırılırsa çözünürlüğü de iki kat artar (Henry Kanunu). Bunun nedeni ise gazların sıkıştırılabilme özelliğidir. Buna karşın sıvılar ve katıların çözünürlüğü basınçla fazla değişmez.

Bir çözeltide, çözeltinin birim hacimdeki çözünmüş olan çözünenin miktarına o çözeltinin derişikliği denir. Az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik çok miktarda çözünen içeren çözeltilere ise derişik çözeltiler denir.

Belirli bir miktar çözücü içinde çözünebilecek madde miktarı sınırlıdır. Bu  sınır aşılırsa ilave edilen yeni madde çözünmeden kalır. Bu sınır durumunda çözünenle çözelti dengededir ve böyle çözeltiye doymuş çözelti denir. Bu duruma da doygunluk adı verilir. Doymuş çözelti, sıcaklığı ve basıncı değişmedikçe doygunluk durumunu korur.

Yüksek sıcaklıkta doymuş bir çözelti hazırlanır ve aynı sıcaklıkta çok dikkatli bir şekilde süzülüp içinde herhangi bir katı bulunmadan yavaş yavaş sarsıntısız bir şekilde soğutulursa, çözünen madde ortamda çözünmesi gereken miktardan daha fazla olmasına rağmen ayrılmadan çözeltide kalabilir. Böyle bir çözeltiye aşırı doymuş çözelti denir. O halde aşırı doymuş bir çözelti çözebileceğinden daha fazla madde çözmüş bir çözeltidir. Bir çözeltide çözücünün çözebileceğinden daha az miktarda madde çözünmüş ise, böyle bir çözeltiye doymamış çözelti denir.

Çözünme Olayı : Moleküler düzeyde çözünen molekül ya da iyonların çözücü molekülleriyle ile sarılması, başka bir deyişle çözünen molekül ya da iyonların çözücü içinde dağılması olayıdır. Çözücü molekülleri ile sarılmış çözünen iyon ya da moleküllere solvatize eğer çözücü su ise hidratize iyon ya da molekül denir. Tüm çözünenler her zaman çözeltide iyonlar halinde bulunmazlar. Mesela alkol suda moleküler olarak çözünür. Bazı durumlarda benzer benzeri çözer ilkesinden sapmalar görülebilir. Yani polar bir çözücü apolar bir maddeyi, ya da apolar bir çözücü polar bir maddeyi çözebilir. Bunun nedenleri genellikle moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ve özellikle hidrojen köprüsü bağı oluşumudur. Hidrojen bağı, kimyada tek bir hidrojen atomu, oksijen ve azot gibi iki elektronegatif atom arasında ortaklaşa kullanılması durumunda oluşan bağdır. Kimyada maddelerin birbiri içerisinde çözünmesinde özellikle  polarlık ve apolarlık tan bahsedilir. Molekülleri dipol momente sahip olan çözücülere polar çözücüler dipol momente sahip olmayanlara apolar çözücüler denir. Bir molekülde artı ve eksi yük dağılımı homojense bu molekül apolardır. Buna karşı molekül üzerinde net olarak artı ve eksi yüklü bölgeler varsa bu moleküller polardır.

Mesela karbontetraklorür (CCI4) molekülünde artı ve eksi yükler birbirine eşittir. Bu nedenle CCI4 molekülü apolardır.

Fakat etil alkol molekülünde (CH3CH2OH) etil grubu kısmi pozitif, hidroksil grubu ise kısmi negatif yüke sahiptir. Bu nedenle etil alkol polar bir moleküldür.

Polarlaşma derecesi, moleküldeki yükler arasındaki uzaklığa ve yüklerin büyüklüğüne bağlıdır ve molekülün dipolmomenti ile tanımlanır. Dipolmoment, yüklerin merkezi arasındaki mesafe ile yükün çarpımına eşittir.

Çözeltilerde, elektrik akımını ileten maddelere elektrolit madde iletmeyen maddelere elektrolit olmayan madde denir. HCI, H2SO4, CH3COOH, Na2SO4 elektrolit maddelere, C12H22O11, C2H5OH, N2, CH3COCH3 elektrolit olmayan maddelere örnek verilebilir. Çözeltiler elektrik akımını iletsin veya iletmesin bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar,

1.Buhar basıncı düşmesi

2. Donma noktası alçalması

3. Kaynama noktası yükselmesi

4. Osmotik basınç

Çözelti Derişimleri

Derişim, birim miktarda çözelti yada çözücüde çözünen madde miktarını gösteren bir ölçüdür.

Ağırlıkça (veya Kütlece) Yüzde [%(a/a)] : Bir çözeltide, bir bileşenin ağırlık yüzdesi o bileşenin ağırlığının, toplam çözelti ağırlığına oranının yüz katıdır.

% Çözelti = [Çözünenin kütlesi / Çözeltinin kütlesi ] x 100

100 g çözeltide çözünen maddeyi g cinsinden verir.

Örnek : 500 mL % 50’Iik (W/W) NaOH çözeltisinin hazırlanması

%50= [X/(500-X)]x 100      X= 250 g çözünen

O halde bu çözeltinin hazırlanmasında 250 g NaOH alınır ve üzerine 250 mL saf su eklenir.

Hacimde Ağırlıkça Yüzde (v/v) : Hacimce 100 birim çözeltide bulunan çözünenin hacimce kesridir. Saf bir sıvının başka bir sıvı ile seyreltilmesi ile hazırlanan çözeltiler için kullanılır.

% (v / v) = [(çözünen sıvının hacmi (mL) / çözeltinin hacmi (mL) ] x 100

Örnek : 150 mL % 28’lik (v/v) sulu etil alkol çözeltisinin hazırlanması

% 28 =  (X / 150 mL) x 100         X= 42 mL

42 ml etil alkol alınır ve son hacim saf su ile 150 mL ye tamamlanır.

Hacimde Ağırlıkça Yüzde (w/v) : Hacimce 100 birim çözeltide bulunan çözünenin ağırlıkça kesridir. Katı maddelerin seyreltik sulu çözeltilerinin hazırlanması için kullanılır.

% (w/v) = [çözünen maddenin ağırlığı (g) / çözeltinin hacmi (mL)]x100

Örnek : 250 mL % 20 lik (w/v) NaCl çözeltisi hazırlamak için kaç gram NaCl gerekir ?

% (w/v) = (w1/v)x100      %20 = (w1/250) x 100          w1= 50 g

Bu durumda 50 g NaCl tartılır, suda çözülerek son hacim saf su ile 250 mL ye tamamlanır.

Molarite : 1 L çözeltideki çözünen maddenin mol sayısına denir. M ile gösterilir. Örneğin 2 molar NaOH çözeltisi, litresinde 2 mol NaOH bulunan çözelti demektir.

M = Çözünen maddenin mol sayısı / çözelti hacmi (L) = mol / L

M = n / V

Örnek : 500 mL 0.1 M NaOH çözeltisinin hazırlanması

MA (Molekül ağırlığı NaOH) = 23+1+16 = 40 g/mol

M = n / V	0.1 mol / L = n / 0.5 (L)	n = 0.05 mol

n = m / MA	0.05 mol = m / 40 (g/mol)	m = 2 g

2 g NaOH tartılarak son hacim dikkatlice 500 mL ye tamamlanır.

Molalite : 1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısına denir ve m ile gösterilir. Molariteden en önemli farkı, çözücü ve çözünen miktarının bilinmesi fakat çözelti hacminin bilinmemesidir.

M = çözünen madde miktarı (mol) / çözücü miktarı (kg)

Örnek : 3,48 g sakkaroz (C12H22O11)  200 g suda çözündüğünde elde edilen çözeltinin molalitesinin bulunması

200 g suda 3,48 g sakkaroz çözünürse

1000 g suda  X g sakkaroz çözünür        buradan  x = 3,48 x 1000 / 200 = 17.4 g

sakkarozun mol ağırlığı 348 g olduğundan             m = 17.4 / 348 = 0,05 bulunur.

Normalite : Çözeltinin 1 mL sinde bulunan çözünen maddenin milieşdeğer gram  sayısıdır. Aynı ifade litresindeki eşdeğer gram sayısı olarak da belirtilebilir.

N = (m / eşdeğer gram sayısı) / V	Eşdeğer gram sayısı : Molekül ağırlığı / Tesir değerliği

Örnek : % 98’lik ve yoğunluğu 1,8 g/mL olan H2SO4 çözeltisinin normalitesinin bulunması

1,8 x 98 / 100 x 1000 = 1764 g

H2SO4 ün tesir değerliği 2 dir. Eşdeğer ağırlığı ise 98 / 2  = 49 g dır.

Normalite ( N ) = 1764 / 49 = 36 olur.

Konsantrasyonları farklı iki çözelti uygun oranlarda karıştırılarak istenen konsantrasyonda üçüncü bir çözelti elde etmeye dayalı çözelti hazırlanması

Örnek : % 26’lık ve % 6’lık hidrojen peroksit çözeltilerini kullanarak %16’lık 100 mL hidrojen peroksit çözeltisinin hazırlanması

0,26 x + 0,06 (100-x) = 100 X 0,16

0,26x +6- 0,06x = 16

0,20x+6 =16

0,20x=10		x=50 mL

Tesir Değerliği (TD) :  Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir. Örneğin H2SO4 için bu değer 2 dir. Çünkü sülfirik asit 2 tane H+ iyonunu sulu çözeltisine verebilir. NaOH, HNO3, HCI için bu değer 1 dir.

Molarite ve normalite arasında  N = M x TD bağıntısı vardır.

Formalite : Bir çözeltinin bir litresindeki çözünen maddenin formül gram sayısı o çözeltinin formalitesine eşittir.

Konsantre Çözeltilerin Deriştirilmesi-Seyreltilmesi

Çözelti seyreltilmesi, ya çözeltiye çözücü eklenerek veya çözeltiden çözünenin çöktürülmesi ile yapılır. Çözeltinin deriştirilmesi ise çözücünün buharlaştırılması veya çözünen maddenin ilave edilmesiyle yapılır.

M1 x V1 = M2 x V2                         N1 x V1 = N2 x V2

Çözelti Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

1. Çözelti hazırlamada kullanılan cam kaplar temiz ve kuru olmalıdır.

2. Herhangi bir maddenin istenen çözeltisinin hazırlanmasında, o maddenin orijinal şişesinin etiketinde yazılı olan % derişim ve yoğunluk bilgilerine dikkat edilmelidir.

3. Çözelti hazırlamada kullanılan su, oda sıcaklığında ve saf olmalıdır.

4. Katıların çözeltisi hazırlanırken, tartımı alınan katının önce bir beherde çözülmesi sonra bir balon jojeye aktarılması gerekir.

5. Belli hacimdeki sıvıların aktarılmasında pipetler kullanılır. Zehirli ve kolay buharlaşabilen maddelerin aktarılmasında  ağızla emme kesinlikle yapılmaz. Bunun için puarlar kullanılır.

6. Balon jojelerde çalkalama özel bir dikkat gerektirir. Bunun için balon jojenin kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra kapak avuç içine alınıp ters çevrilir ve öteki el ile balon jojenin geniş kısmından tutulur. Bu şekilde iyice çalkalandıktan sonra tekrar eski haline getirilir.

7. Balon jojede uzun süre çözelti kesinlikle saklanmaz.

8. Çözelti hazırlanacak madde asit ise, balon jojenin içine bir miktar saf su koyulur. Asit bu suyun üzerine yavaş yavaş ve gerekirse musluk altında soğutularak eklenir.

9. Balon jojeler kesinlikle ısıtılmaz.

10. Çözelti hazırlamaya başlamadan önce yapılan hesaplamalar bir kez daha gözden geçirilir.

11. Hacim ölçümünde kullanılan kaplar belli seviyelerine kadar doldurulur.

Madde ve Malzemeler

Balon joje			H2SO4

Mezür       			NaOH

Baget				KMnO4

Spatül 				K2Cr2O7

Deneyin Yapılışı

Yukarıda anlatılan çözelti hazırlama kurallarına uygun olarak, miktarlarını elinizdeki balon jojelere göre ayarlayarak, aşağıdaki çözeltileri hazırlayınız.

1.0,1 N KMnO4 çözeltisi

2. 0,1 M ve 0,04 N NaOH çözeltisi

3. Yoğunluğu 1,833 g/mL ağırlıkça yüzdesi %95’lik, molekül ağırlığı 98 g/mol olan H2SO4 den yoğunluğu d=1,52 g/mol olan çözeltisi

4. %5’ lik K2Cr2O7 çözeltisi

Sorular

1. Formalite ile molarite arasındaki farkı tartışınız.

2. Balon jojenin olmadığı durumlarda çözelti nasıl hazırlanır.

3. İdeal bir hacim ölçümü için mezür, pipet ve büretten hangisini tercih edersiniz neden?

2. DENEY

TİTRASYON

Titrasyon, bir kimyasal madde ile tepkimeye giren bir çözeltinin derişiminin belirlenmesi işlemidir. Yani, derişimi ve hacmi bilinen bir çözelti yardımıyla, hacmi belli ancak derişimi belli olmayan bir çözeltideki madde miktarının tayinidir. Titrasyon, çoğunlukla bir asidin bir baz ile nötürleşmesi tepkimesinde kullanılan bir yöntemdir.

Bir çözeltideki asit miktarı, bu çözeltinin derişimi bilinen standart bir baz çözeltisi ile titrasyonu sonucu bulunabilir, veya bunun tersi olabilir yani baz miktarı asit ile belirlenebilir. Asit baz titrasyonlarında türlerden birinin tümü ile tepkimeye girdiği noktaya eşdeğerlik noktası denir. Titrasyonda deneysel olarak belirlenen eşdeğerlik noktasına ise dönüm noktası denir. Titrasyon işleminde amaç, bu noktanın duyarlılıkla ve tekrarlanan deneyler sonucu hep aynı sonucu vermesidir.

Titrasyon İşlemi

Bir titrasyon işleminin bittiği, yani eşdeğerlik noktasına ulaşılıp ulaşılmadığı indikatör denilen maddelerin yardımıyla anlaşılır. İndikatörler farklı pH aralıklarında renk değiştiren zayıf organik asit ya da zayıf organik bazlardır. Örneğin, fenolftalein zayıf bir organik asittir ve asidik çözeltilerde renksiz, bazik çözeltilerde ise pembe renktedir. Kullanılan indikatörlerin seçiminde buna dikkat edilmesi gerekir. Asit baz reaksiyonlarında kullanılan indikatörler nötralleşme anında renk değiştiren zayıf asit veya bazlardır. Örneğin, fenolftalein indikatörü zayıf bir organik asittir, bunu HIn ile simgelersek, HIn suda az oranda H+ ve In- ayrışır.

HIn + H2O  ↔ In- + H3O+

Kuvvetli bir asit, örneğin HCI, NaOH ile titre edilirken çok az miktarda indikatör HCI çözeltisine damlatılır. Bu çözelti renksizdir. Titrasyon sırasında NaOH önce HCI asit ile reaksiyona girer ve onu nötralleştirir. Nötralleşme gerçekleşince, yani eşdeğerlik noktasına ulaşınca eklenen son NaOH damlası HIn ile reaksiyona girer,ve NaIn tuzunu oluşturur. Bu tuz Na+ ve koyu pembe In iyonlarından oluşmuştur. Böylece titrasyonun dönüm noktası belirlenmiş olur.

Titrasyonda kullanılan ve derişimi kesin olarak bilinen çözeltilere ayarlı (standart) çözeltiler denir. Hazırlanan bu çözeltilerinin derişiminin doğruluğu yapılan analizin doğruluğu anlamına gelmektedir. Bazı maddelerin çeşitli kimyasal özelliklerinden dolayı (nem çekici olması, kararlı olamaması, çabuk buharlaşması) direkt olarak ayarlı çözeltileri hazırlanamaz. Bu tür maddelerle hazırlanan çözeltilere seconder standart çözeltiler denir. Sekonder standart çözeltilerin ayarlaması başka bir primer standart çözelti ile yapılır. Saf, kararlı, nem çekici olmayan ve büyük eşdeğer ağırlığına sahip olan maddelere primer standart maddeler denir. Primer standart maddelerle hazırlanan çözeltiler titrasyonda direkt olarak kullanılabilir ve derişimi kesin bellidir. Ayarlama yapmaya gerek yoktur. Bu çözeltilere de primer standart çözelti denir.

Ayarlama(Standartlaştırma)
Sekonder bir çözeltinin derişiminin, primer standart çözeltisi kullanılarak bulunması işlemine ayarlama denir. Primer standart madde 90-100 °C sıcaklıktaki etüvde 2-3 saat bekletilir. Daha sonra desikatöre alınarak soğutulur. Hassas olarak dört anlamlı rakama göre tartılır (0,1234 gibi) ve yaklaşık 15 mL saf su içerisinde çözündürülür. Üzerine o deney için kullanılacak indikatör çözeltisinden 2-3 damla eklenerek ayarı yapılacak çözelti ile dönüm noktasına kadar titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir. (V1) Dönüm noktasında primer maddenin eşdeğer gram sayısı titrantın eşdeğer gram sayısına eşit olacak. Bu ilkeden yararlanılarak bilinmeyen çözeltinin derişimi hesaplanır.

N(titrant)=(m/E)/V
m = Alınan primert standart maddenin ağırlığı (g)	
E = Primer standart maddenin eşdeğer ağırlığı

V = Ayarlaması yapılacak çözeltinin titrasyon sırasında harcanan hacmi (mL)

Madde ve Malzemeler

Fenolftalein

Büret

Spor

Erlen

Deneyin Yapılışı

Bir örnek çözeltisindeki HCI miktarını tayin etmek için aşağıdaki işlem basamakları izlenir.

1. 250 mL’lik erlene alınan HCI örnek çözeltisine yaklaşık 50 mL saf su konur.

2. 50 mL su ilave edilen örnek çözeltisine 2-3 damla fenolftalein damlatılır. Bu işlemden sonra çözelti renksizdir.

3. Erlen içindeki HCI, ayarlı 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir.

4. Titrasyon, erlen içerisinde 30 saniye kalıcı pembe renk oluştuğu noktada kesilir. Bu noktaya kadar harcanan NaOH hacmi büretten okunur.

Veriler

Reaksiyon denklemi          HCI + NaOH → NaCl +  H2O

HCl’in eşdeğer ağırlığı ……………………………

HCI’in örnek çözeltisindeki miktarı, mg ………….

3. DENEY

EKSTRAKSİYON (ÇEKME)

Temel Bilgiler : Eksraksiyon, Bileşiklerin ayrılma saflaştırmasında tercih edilen en eski yöntemdir. Kimya bir bilim dalı olmadan önce insanlar, ekstraksiyonla doğal ürünleri renk, koku ve gösterdikleri fizyolojik aktivite nedeniyle elde etmeyi başarmışlardır. Günlük yaşantımızda bitkisel çay ya da kahvenin hazırlanması; bitkisel materyalın içerdiği tat, koku ve renk veren bileşiklerin sıcak su ile ekstrakte edilmesinden başka bir şey değildir. Ekstraksiyon, katı ya da sıvı fazda bulunan bir ya da birden çok bileşiğin farklı çözünürlük özellikleri kullanılarak diğer bir sıvı faza alınmasıdır. Sulu bir çözelti ve organik bir çözücüden oluşan iki sıvı fazın kullanıldığı teknik, sıvı-sıvı ekstraksiyon ya da kısaca ekstraksiyon olarak bilinir.

Ekstraksiyon işleminin temelini Nernst tarafından ileri sürülen Dağılma Yasası oluşturur. Buna göre belirli bir sıcaklıkta, bir madde, sistemde yer alan ve birbiriyle karışmayan iki faz içerisinde de çözünmüş ise, sistem dengededir ve maddenin her iki fazdaki konsantrasyonu arasında sabit bir oran vardır, buna dağılma yasası denir.

Dağılma yasası ve ekstraksiyon işlemi bir örnek üzerinde gösterilirse; bir x bileşiği, içerisinde etil asetat ve su bulunan bir ayırma hunisine ilave edilir ve karışım çalkalanıp kendi haline bırakılırsa, maddenin bir kısmı su fazında, bir kısmı da etil asetat fazında çözünür. Diğer bir ifade ile x maddesinin tümü her iki sıvı faz arasında dağılır ve her bir faz içerisindeki çözünen madde miktarı o maddenin etil asetat ve sudaki çözünürlüklerine bağlıdır. X in su ve etil asetatdaki derişiminin birbirine oranı (K) dağılma sabitini verir, örneğin x in etil asetattaki çözünürlüğü 30 g/mL, sudaki çözünürlüğü 6 g/mL olsun; bu durumda K sabiti,

olacaktır. Ekstraksiyonda karar verilmesi gereken işlemlerden birisi de, ne kadar hacimle ve kaç defada ekstraksiyonun gerçekleştirileceğidir. Bunun için, yukarıda K sabiti hesaplanan ve 100 mL suda çözünmüş halde bulunan 3 g X bileşiğinin, etil asetatla verimli olarak nasıl ekstrakte edileceğini görelim. 100 mL etil asetat ile bir kez ekstraksiyon yapılırsa, X g madde organik faza geçer, 100 mL suda kalan X miktarı (3-X) dir. Bu veriler denklemde yerine yerleştirilirse,

Bu demektirki 100 mL sinde 3 g çözünmüş x maddesinin 2,5 gramı, 100 mL etil asetat ile organik faza alınmıştır. Maddenin % 83.33 ü ekstrakte edilmiş, 0.5 g x maddesi ise su fazında kalmıştır. Eğer ekstraksiyon 2 kez 50 mL etil asetat ile yapılırsa,

Toplam = 2.14 g 4 0.54 g = 2.75 g     madde su fazından alınabilir.

Bileşiğin dağılma sabiti (K) büyük olduğu zaman; diğer bir ifade ile maddenin organik fazdaki çözünürlüğü su fazındakinden daha çok ise, iki ya da üç ekstraksiyon işlemi, organik maddenin çok büyük bir kısmını su fazında çekmek için yeterlidir. Dağılma sabiti küçüldükçe maddenin su fazından organik faza çekilmesi de zorlaşır. K sabiti 1 den küçük ise çok az miktarda organik madde su fazından çekilebilir.

Ekstraksiyon işlemleri genellikle yuvarlak ya da oval ayırma hunisi kullanılarak gerçekleştirilir. Ayırma hunisinin büyüklüğü, toplam hacmin iki katı kadar olmalıdır. Ayırma hunisinin musluk kısmının kapalı olduğundan emin olunarak ekstrakte edilecek karışım cam bir huni yardımıyla ayırma hunisine ilave edilmeli ve metal halkaya yerleştirildiği zaman musluktan kaçak olabileceği göz önüne alınarak altına erlen ya da beher konulmalıdır. Çalkalamanın yapılabilmesi için ayırma hunisinde yeterince boşluk olmalıdır,

Ekstraksiyon işleminde, maddenin iki faz içerisinde yeterince dağılabilmesi için, su ve organik fazın birbiri içerisinde yeterince karışması gerekir ve ayırma hunisinin şiddetli çalkalanması ile karışma sağlanır. Çalkalama esnasında gaz oluşabileceği göz önüne alınarak çalkalamadan önce tıkaç kapanmadan, ayırma hunisi yavaşça çevrilmeli ve bir ön karışma sağlanmalıdır. Bu işlem özellikle asidik bileşiklerin, sulu karbonat ya da bikarbonat çözeltisiyle ekstrakte edilmesinde ya da nötralleştirilmesinde meydana gelen CO2 gazının yaptığı basıncı azaltmada önem taşır.

Madde ve Malzemeler

Kloroform		Ayırma Hunisi	           Büret

Amonyak		Erlen			Metil Oranj

Hidroklorik asit

Deneyin Yapılışı

Derişimi 1.25 M olan NH3 çözeltisinden 50 mL ve 50 mL kloroform alınıp ayırma hunisine konulur. Kapağı kapatılarak bir iki dakika süreyle çalkalanır. Fazların ayrılması için bir süre bekletilir. Beş dakika sonra altta kloroform üstte su tabakaları ayrılır. Üstteki su fazından pipetle 10 mL alınıp 100 mL saf su bulunan bir erlene boşaltılarak metil oranj indikatörlüğünde 0.5 M HCI çözeltisi ile titre edilir. Alttaki kloroform fazından da pipetle 20 mL alınıp içinde saf su bulunan başka bir erlene boşaltılır. Tekrar metil oranj indikatörlüğünde 0.005 M HCI ile titre edilir. Titrasyonun bittiği çalkalamayla kaybolmayan hafif pembe rengin görülmesinden anlaşılır.

4. DENEY

KRİSTALLENDİRME VE DAMITMA

Organik reaksiyonlar sonunda ayrılan katı organik bileşikler nadiren saftırlar. İstenen ürünler yanında meydana gelen safsızlıklar hemen daima onları kirletirler. Safsızlık içeren organik katıların saflaştırılması genellikle uygun çözücü veya çözücü karışımlardan kristallendirilerek yapılacaktır. Burada hatırlanması gereken önemli bir nokta elde edilen ham ürüne doğrudan kristallendirmenin uygulanamayacağıdır. Bazı safsızlıklar, kristallenme hızını düşürür, hatta kristal oluşumunu tamamen önleyebilirler. Böylece, önemli miktarda madde kaybı olabilir. Bundan dolayı kristallendirmeden önce, gerekirse basit damıtma, ayrımsal damıtma, su buharı damıtması veya ekstraksiyon gibi ön saflaştırma yöntemleri uygulanmalıdır.

KRİSTALLENDİRME İŞLEMİ

Kristallendirme, katı organik maddelerin ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan genel yöntemlerden biridir. Kristallendirme işlemi aşağıdaki basamaklardan ibarettir, a- Saf olmayan madde (tek bileşik veya karışım ve diğer safsızlıklar) nin çözülmesi için uygun bir çözücü seçilmesi, b- Maddenin sıcak çözücüde çözülmesi, c- Sıcak çözeltinin süzülerek çözünmeyen madde ve safsızlıklardan ayrılması, d- Sıcak çözeltinin soğutularak bileşiğin kristallendirilmesi e- Kristallerin soğumuş çözeltiden ayrılması ve f- Kristallerin yıkanması ve kurutulması.

Oluşan kristallerin kurutulduktan sonra maddenin saflığı, genellikle erime noktasına bakılarak kontrol edilir, saf değilse madde saf çözücüden yeniden kristallendirilir. Bu işlem erime noktası sabit olan saf madde elde edilinceye kadar tekrarlanır.

1. Çözücü seçilmesi:

Kristallendirme işleminde kullanılacak bir çözücüde en çok istenen özellikler şunlardır:

Saflaştırılacak madde için yüksek sıcaklıkta çok, laboratuvar sıcaklığında (veya düşük sıcaklıkta) az çözme gücü olmalı

Safsızlıkları laboratuvar sıcaklığında kolayca çözmeli veya sıcakta çok az çözmeli,

Saflaştırılan madde kristallerinden çözücü kolayca ayrılabilmeli, örneğin, kaynama noktası düşük olmalı

Saflaştırılacak maddeyle kimyasal reaksiyon vermemeli. İki veya daha fazla çözücü kristallendirme için aynı derecede uygunsa o zaman kullanma kolaylığı, yanıcılık ve ucuzluk özellikleri göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır. Kristallendirme işleminde en çok kullanılan çözücülerin bir listesi aşağıda verilmiştir.

Kristallendirme işleminde en çok kullanılan çözücüler

Çözücü	kn °C         Özellik

Damıtık su	 100	Uygun olan her yerde kullanılır

Dietil eter	  35	Yanıcı gerekirse kullanmalı

Aseton	  56	Yanıcı, kullanmadan önce kurutulmalı

Kloroform	  61	Yanmaz, buharları zehirli

Metil alkol	  65	Yanıcı, zehirli

Karbon tetraklorür	  77	Yanmaz, buharları zehirli

Etil asetat	  78	Yanıcı

Metil alkol (teknik)	  65	Yanıcı

Etil alkol (% 95 lik)	  78	Yanıcı

Etil alkol (mutlak)	  78	Yanıcı

Benzen	  80	Yanıcı

Petrol eteri	  40-60	Yanıcı

Asetik asit                   118               Çok yanıcı değil, batıcı kokulu

2.	 Maddenin çözülmesi

Kristallendirmenin ilk basamağı, saf olmayan maddenin uygun bir çözücüde çözülmesidir. Kristallendirilecek madde uygun bir balona konur, beraberinde kullanılacak miktarın biraz eksiği çözücü katılır ve bir kaç kaynama taşı (örneğin, bir kaç parça poröz porselen veya küçük cam bilya) veya kaynama çubuğu konur. Balona bir geri soğutucu takılır. Eğer çözücü yanıcı, zehirli veya pahalı değilse geri soğutucu yerine kısa bir cam boru (hava soğutucu) da kullanılabilir. Karışım süspansiyon ise berrak çözelti elde edilinceye kadar yeniden çözücü katılarak kaynatılır.

Çözünmeyen safsızlıklar kalırsa da bunlar ön denemelerden dolayı tanınır. Çözücünün kaynama noktası 80°C'nin altındaysa su banyosu veya buhar banyosu kullanılabilir. Daha yüksek kaynayan çözücüler için hava banyosu, elektrikli ısıtıcı veya asbest merkezli tel altında bek kullanılmalıdır. Isıtma geri soğutma altında yapılmayacaksa, maddenin çözülmesi için erlen de kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde tablalı ısıtıcı üstünde sıcak suda maddenin çözülmesi gösterilmiştir.

3.	 Sıcak süzme

Kaynamakta olan veya sıcak çözelti (ve çözünmeyen safsızlıklar) soğumaya bırakılmadan önce hızla süzülmelidir. Bu işlem için çoğunlukla kırmalı süzgeç kâğıdı ve geniş kısa boyunlu veya kesik boyunlu bir huni kullanılır. Özellikle kesik boyunlu huni, çözeltinin soğuyup kristallerin oluşmasını ve böylece tıkanıklık yaparak süzmede güçlük çıkmasını önler.

Süzme başlamadan ve süzme sırasında huniyi ısıtmak süzmede kolaylık sağlar. Sıcak su hunisi ve benzeri tip huniler bu amaçla kullanılırlar.

Süzülen çözelti bir behere, daha iyisi bir erlene toplanır. Başarılı bir süzmede kapta ve süzgeç kâğıdında kristaller kalmaz veya çok az kalır. Eğer bunların miktarı ihmal edilemeyecekse, kazınarak kaba alınır, yeniden çözülür ve süzülür.

4.Soğutma

Süzülen çözelti üzeri bir saat camıyla kapatılarak sarsılmadan soğumaya bırakılır. Eğer büyük kristaller isteniyorsa ayrılmış (kristallenmiş) tanecikler ısıtılarak yeniden çözülür ve bir havlu ile sarılarak yavaş soğuması sağlanır. Küçük kristaller elde etmek için çözelti kuvvetle karıştırılmalı ve soğuk su veya buz banyosunda hızla soğutulmalıdır

Yavaş soğuma bazen kristallerin yine safsızlıkları içermesine neden olabilir. Bu nedenle, yavaş veya hızlı olmayan bir soğutma önerilir ve çözelti önce tezgâh üstünde ve sonra buz banyosunda soğutulur. Buz banyosu, donma noktası 20-0 °C arasında olan asetik asit, siklohekzan ve dimetilsülfoksit gibi çözücülerde yapılan kristallendirmeler için kullanılmamalıdır.

5.	 Soğuk süzme

Kristallenmiş maddeyi içeren süspansiyon, nüce hunisinden emme ile (vakum uygulanarak) süzülür. Ana çözelti olarak adlandırılan çözelti, kristallenen bileşiğin soğukta veya oda sıcaklığında doymuş bir çözeltisidir ve aynı zamanda safsızlıkları içerir. Ana çözelti, bazan buharlaştırılarak bir miktar daha bileşik kazanılabilir, fakat bileşiğin saflaştırılması için yeniden kristailendirilmesi gerekir. Bu ikinci ürünün saflığı, genellikle ilk kristallenen üründen düşüktür.

6.	 Kristallerin yıkanması ve kurutulması

Süzme sonunda kristaller, mutlaka çok az bir miktar çözelti ve safsızlık içerecektir. Bu nedenle bir miktar soğuk çözücü katılarak emilir ve vakum kapatılır.

Kristaller bir baget veya spatül ile süzgeç kağıdına dokunmadan karıştırılır, vakum tekrar açılır ve spatül ile bastırılarak çözücü uzaklaştırılır.

Vakum uygulanması sürdürülerek (gerekirse 30-60 dakika) kristaller hava akımıyla kurutulur, bu sırada huninin üstü delikli bir kağıt ile kapatılmalıdır.

Kristallenmiş madde süzgeç kağıdı üstünde veya bir saat camı üstüne alınarak açık havada, etüvde veya diğer yöntemler uygulanarak kurutulur.

KRİSTALLENDİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Kristallendirme işleminde en çok karşılaşılan sorunlar, ham ürünün renkli safsızlıklar içermesi ve kristallenme güçlüğüdür. Bu sorunlar sırasıyla, renk giderme ve kristallenme güçlüğünü önleme işlemleri ile çözülür.

Renk giderme: Ham ürün renkli safsızlıklar içerebilir. Bu safsızlıklar, çoğunlukla polar gruplar içerirler ve kristallendirme sırasında büyümekte olan kristaller tarafından adsorplanabilir. Elde edilen kristaller bundan dolayı renkli olur. Renkli safsızlıklar aktif kömür (hayvan kömürü) kullanılarak uzaklaştırabilir. Aktif kömür, polar bileşiklerin adsorblanacağı geniş bir tanecik yüzeyine sahiptir. Sıcak (kaynar olmayan) çözeltiye, ham ürünün ağırlığının % 1-2'si kadar aktif kömür parça parça katılır, 1-2 dakika karıştırılır ve sıcak çözelti süzülür. Çözeltiye aktif kömürün katılması, kaynama sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta yapılmalıdır, aksi halde anî ve şiddetli gaz çıkışı olur. Adsorpsiyon gücü fazla olan aktif kömür genellikle büyük moleküllü olan safsızlıkları kolaylıkla adsorplar ve çözeltinin rengini giderir. Aktif kömür fazla miktarlarda kullanılmamalıdır, aksi takdirde esas madde adsorblanır ve verim düşer. Çözelti süzülerek aktif kömürden ayrılabilir.

Kristallenme güçlüğünü önleme: Kristallendirme sırasında bazen madde yağ halinde ayrılır. Bunun çeşitli nedenleri vardır; örneğin, çabuk soğutma ve çözeltinin derişik olması ve özellikle çözücünün kaynama noktasının maddenin erime noktasından düşük olması. Derişik çözeltiler seyreltilirse bu defa madde kaybı olur. Madde yağ halinde ayrılmışsa ısıtılarak çözünmesi sağlanır, tek fazla berrak çözelti yavaş yavaş soğumaya bırakılır. Yağ halinde ayrılmayı önlemek için soğumakta olan çözelti kuvvetle karıştırılır.

Böylece yağ taneleri oluşsa bile bir araya gelmeleri önlenir ve kristallenme sağlanmış olur. Kristallerin oluşumu aşı kristali katılarak de sağlanabilir. Bazen doymuş çözeltilerden kristallenme başlamaz.

SÜZME

Bir karışımda sıvı fazı katı fazdan ayırmak için uygulanan işleme süzme denir. İyi bir kristallendirme ile saflaştırma ancak süzme işleminin kusursuz olarak yapılmasına bağlı olduğundan, süzme organik kimya laboratuvarında en çok dikkat edilmesi gereken işlemlerden birisidir. Kristallendirme sırasında süzme işlemi çoğunlukla iki kez uygulanır. Kristallenme başlamadan önce hazırlanan sıcak çözeltinin süzülmesi ve kristallenme tamamlandıktan sonra kristallerin ana çözeltiden süzülerek ayrılması.

Süzgeç kağıdından süzme :  Sıcak çözeltilerin süzülmesi sırasında ısı kaybı elden geldiği kadar önlenmelidir. Aksi takdirde sıcaklık düşmesi ile çözünürlük azalacağından süzgeç kağıdında ve huni borusunda kristaller meydana gelir, bunlar süzmeyi güçleştirir. Soğumayı önlemek için hızlı süzmek, huniyi ve süzgeç kağıdını kaynar çözelti sıcaklığına kadar ısıtmak ve buharlaşmayı elden geldiği kadar, özellikle emme ile süzmede önlemek gerekir. Bu şartları sağlamak için cam baget kesik huni ve kırmalı süzgeç kağıdı kullanılır. Basitçe dörde katlanmış bir süzgeç kağıdı ile de süzme yapılabilir fakat, kırmalı süzgeç kağıdı ile çözeltinin akış hızı maksimumdur. Kırmalı süzgeç kağıdı aşağıda şekilde gösterildiği şekilde katlanarak hazırlanır

Bir süzgeç kağıtının dörde katlanması ve konik biçimde açılması

Huni ve süzgeç kağıdında kristallenmeyi önlemek için süzmeye başlamadan önce bunların ısıtılması gerekir. Huni, çözücü ile ıslatılmış süzgeç kağıdı ile beraber üstüne saat camı konarak içinde biraz saf çözücü bulunan bir erlen veya beher üzerine oturtulur ve erlen alttan ısıtılır. Sonra erlen içindeki saf çözücü başka kaba aktarılarak, aynı erlen içine hemen süzme yapılır. Veya çözücü aktarılmadan ve ısıtmaya devam edilerek süzme yapılır. Huniyi ısıtma işlemi süzülecek çözeltinin kendisini kullanarak da yapılabilir Huni ve süzgeç kağıdı erlen içindeki süzülecek çözeltinin kendisi kullanılarak da yapılır. Huni ve süzgeç kağıdı, erlen içindeki süzülecek çözeltinin üzerine konarak ısıtılır.

Deneyin Yapılışı

1. Deney tüpüne 3 g potasyum nitrat ve 3 g bakır nitrat karışımını koyunuz.

2. 10 mL saf su ekleyip tüpü katı maddenin tamamı çözününceye kadar hafifçe ıstınız.

3. Oda sıcaklığına kadar soğuttuktan sonra beheri soğuk su banyosuna koyarak, kristal oluşumu sonuçlanıncaya kadar soğutunuz.

4. Çözeltiyi süzgeç kağıdından geçiriniz.

5. Süzgeç kağıdındaki katı maddeyi iki defa az miktar saf su ile yıkayınız.

6. Katı maddenin ve çözeltinin renklerini karşılaştırınız.

DAMITMA

Organik maddeler için ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden en önemlisi damıtmadır. Her sıvı ve katının bir buhar basıncı vardır ve sıvı sabit basınçta (örneğin atmosfer basıncında veya indirgenmiş basınçta yani vakumda) ısıtılırsa buhar basıncı verilen ısı ile orantılı olarak artar. Sıvının buhar basıncı, dış basınca eşit olduğu andan itibaren sıvı kaynamaya başlar. Buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa, sıvının kaynama sıcaklığı veya kaynama noktası denir. Kaynama noktasında olan bir sıvıya daha fazla ısı verilerse sıvının sıcaklığı artmaz, ancak verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar ve sıcaklık, sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır.

Sıvıların yukarıda açıklandığı şekilde ısı yardımı ile buhar haline dönüşmesi, bu buharın da tekrar yoğunlaştırarak sıvı haline dönüştürülmesi suretiyle saflaştırılmasına damıtma denir.

ADİ DAMITMA

Basit destilasyon, aralarında en az 80oC’lik kaynama noktası farkı bulunan sıvıların birbirlerinden ayrılmasında kullanılabilir. Bu metot genel olarak % 80-95 oranında saf olan sıvıları safsızlıklarından kurtarmak için yapılır. Destilasyon işleminde termometredeki sıcaklık yavaş yavaş artmaya başladığı zaman, düşük kaynama noktalı safsızlıklar buharlaşır ve soğutucuda yoğunlaşarak toplanmaya başlar.

AYRIMSAL (FRAKSİYONLU) DAMITMA

Sıvı karışımları arasındaki kaynama noktası farkı çok küçükse ayırma ve saflaştırma işlemi olarak bu yöntem uygulanır. Karışımların buhar basınçları ideal halde Raoult yasasına uyarlar. Ancak bun ideallikten pozitif veya negatif sapmalar olabilir. Bu sapmayı gösteren bileşiklerin ayrımsal damıtmasıyla tamamen saflaştırılması imkansızdır.

Bu sistemin sanayide uygulama alanı da Petrol sanayisidir. Sabit kaynama noktasına sahip olan karışımlara azeotropik karışımlar denir. Bu karışımdaki bileşenleri birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma sistemi uygulanır.

Ayrımsal damıtma sonunda bazı kirlilik ve renklilik oluşabilir.  Bunu gidermek için son olarak basit damıtma uygulanmalıdır.

SU BUHARI DAMITMASI

Su ile karışmayan sıvıların kendi kaynama noktalarından daha düşük sıcaklıktaki damıtılmaları için kullanılan bir yöntemdir. Damıtılacak sıvının su ile karışmaması ve birbiri içinde çözünürlüğünün ihmal edilecek kadar az olması gerekir. Bun tür karışımlarda her bileşen diğer bileşenden bağımsız olarak kendi buhar basıncına sahiptir.

İNDİRGENMİŞ BASINÇTA (VAKUMDA) DAMITMA

Bazı organik maddeler normal atmosfer basıncında damıtıldıkları zaman bozunurlar. Bu tür maddeleri daha düşük sıcaklıklarda damıtabilmek için atmosfer basıncının altında çalışmak gerekir. Atmosfer basıncından daha düşük bir basınçta yapılan damıtmaya vakum damıtması denir.

Deneyin Yapılışı

Damıtma balonunun en fazla 2/3’üne kadar damıtılacak çözeltiden koyulur. Şekildeki düzenek kurulup, ısıtmaya başlanır. Isıtma sonucunda buharlaşan sıvı, içerisinden su geçen soğutucunun çeperlerine çarparak yoğunlaşır ve ayrı bir kapta saf halde toplanır. Isıtma dakikada 3-4 damla düşecek şekilde yavaş olmalıdır.

6. DENEY

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TANINMA TESTLERİ

AROMATİK BİLEŞİKLER

Kloroform-aluminyum klorür testi

Aromatik yapılı bileşikler çoğunlukla alüminyum klorür beraberinde kloroformla renkli ürünler vermek üzere etkileşirler. (Triarilmetan boyarmaddeleri oluşması):

Yapılışı: Bir deney tüpüne alınan 100 mg AICI3 kuvvetle ısıtılarak tüpün çeperlerinde süblimleştirilir. Tüp soğumaya bırakılır. 15-20 mg örneğin 5-8 damla kloroformdaki çözeltisi tüpün çeperlerindeki süblimleşmiş AlCI3'ü yıkayarak tüpe aktarılır. Çözeltinin tuzla temasında renk değişimi gözlenir.

Genel bir kural olarak aromatik olmıyan bileşikler AICI3 ile temasta renksiz kalır veya çoğu sarı olur. Bir halkalı aromatik bileşikler (aril halojenürler dahil) sarı-turuncu veya kırmızı, iki halkalı aromatik bileşikler mavi veya mor, daha kompleks yapılı aromatik bileşikler yeşil renk verirler. Ancak aromatik olmadıkları halde iyodlu bazı bileşikler de mor renk verir.

İNDİRGEN GRUPLAR

Tollen testi

Şekerler, fenoller, aminofenoller a-hidroksi karboksilli asitler, a-hidroksi ve a-alkok- siketonlar, diketonlar, sülfinik asitler, bazı arilaminler ve hidroksilaminler, aldehitler, hidrazo bileşikleri ve hidrazinler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisini gümüşe indirgenler.

Yapılışı: Bir deney tüpünde 1 mL % 10'Iuk gümüş nitrat çözeltisi 1 mL % 10'luk sodyum hidroksitle karıştırılır. Bu sırada ayrılan gümüş oksit çökeleği çözününceye kadar damla damla derişik amonyak katılır. (Belirteç her sefer taze hazırlanmalıdır.

Durmakla bozunur ve patlayıcı gümüş azotür oluşur.) 1 damla sıvı veya birkaç mg katı örnek (veya alkoldeki çözeltisi) katılır ve karışım çalkalanır. Tübün kenarlarında gümüş aynası oluşur, fakat tüp temiz değilse siyah gümüş çökeleği oluşur. Birkaç dakika içinde gümüş ayrılmazsa, tüp sıcak suda 5 dakika tutulur.

Baeyer testi

Aldehitler, bazı alkoller, alkil aminler, hidroksilaminler ve hidrazin türevleri derhal reaksiyon verirler ve KMnO4, MnO2'e indirgenir. Karbonatlı çözeltide aseton dahi pozitif sonuç verir. Fenoller ve aril aminler de permanganat çözeltisini indirgeyen bileşiklerdir ve kinonlara yükseltgenirler.

Yapılışı: Hafif bazik % 1 'lik KMnO4 çözeltisi 25-50 mg maddenin 1 mL çözücüdeki (su, alkol, aseton veya seyrettik asitte) çözeltisine damla damla katılır. İndirgen bileşikler varsa MnO2 çökerek ayrılır.

DOYMAMIŞ BİLEŞİKLER

Baeyer testi

Permanganat çözeltisi yükseltgen etkisini çift ve üçlü bağlar üzerinde de gösterir. Alkenler ve alkinler önce glikol türevlerine, sonra da keton veya aldehitlere dönüşürler.

Yapılışı: 25-30 mg madde bir deney tüpünde 2 mL aseton (alkolsüz) veya suda çözülür. Buna kuvvetle çalkalıyarak % 1 'lik KMnO4 çözeltisi katılır. Eğer bir damladan fazla çözeltinin rengi giderilmişse doymamış bir bileşik veya başka bir indirgen var demektir

KARBOKSİLLİ ASİTLER VE ESTERLERİ

Esterlerin tanınması genellikle bilinmeyen örneğin hidroksil amin ile tepkimeye girerek hidroksamik asitleri oluşturması ve oluşan asitin de FeCI3 ile mor ya da koyu kırmızı renkli kompleks vermesine dayanır. Asit anhidritleri, asit klorürleri ve bazı asitler de aynı şartlarda hidroksamik asit oluşturdukları için ester analizi yapılmadan giğer fonksiyonel grupların testleri yapılmalıdır.

Hidroksamik asit testi  (Esterler için)

Bir kaç damla ya da 20 mg örneğe, hidroksil amin hidroklorürün etil alkoldeki doygun çözeltisinden 1 mL ve KOH’in etil alkoldeki 3M’Iık çözeltisinden 15 damla ilave edilir.

Karışımı bir süre su banyosunda ısttıktan sonra 2M’Iık HCI ile asitlendirilir ve 1M’Iık FeCI3 damla damla ilave edilir. Oluşan hidroksamik asitin F3+ kompleksinin koyu kırmızı-mor rengi esterin varlığını ifade eder.

Hidroksamik asit testi (Karboksilli asitler için)

1 damla test çözeltisi bir mikro krözede kuruluğa kadar buharlaştırılır veya varsa çok küçük bir katı örnek kullanılır. Örnek kroze içinde 2 damla tiyonil krorürle karıştırılır. Karışım hemen hemen kuruluğa kadar buharlaştırılır. Böylece karboksilli asit, klorürüne çevrilmiş olur. 2 damla doymuş alkollü hidroksilamin hidroklorür ve sonra bariz bazik oluncaya kadar damla damla alkollü potasyum hidroksit çözeltisi katılır. Tekrar ısıtılır. Soğutulan karışım birkaç damla 0,5 N hidroklorik asitle asitlendirilir ve % 1'lik sulu FeCI3 ile etkileştirilir. Kahverengimsi kırmızıdan mora kadar değişen bir renk karboksilli asidi gösterir.

ALKOLLER

Bilinmeyen bir yapının alkol olup olmadığı genel olarak asetil klorür yardımıyla anlaşılabilir. Asetil klorür alkollerle şiddetli tepkime verirken HCI gazı üretir ve bu da ıslak turnusol kağıdı ile belirlenebilir.

Kuru bir deney tüpüne yerleştirilen 10-15 damla örnek üzerine 10 damla asetil klorür pipet yardımıyla konulur. Karışımın ısınması (ekzotermik) ve HCI gazının belirlenmesi alkolün varlığını gösterir.

Lukas testi

Bir deney tüpüne bilinmeyen örnekten 10 damla konulur ve 2 mL lukas belirteci ilave edilir, ağzı kapatılan deney tüpü çalkalanır ve kendi haline bırakılır. Çözelti berrak ise alkol primer yapıdadır. Çözelti 5-10 dakika sonra bulanıklaşıyorsa alkol primerdir. Çözelti bulanık ise alkol tersiyerdir.

Lukas Belirteci : 13.6 g susuz ZnCI2 8.9 mL derişik asitte çözülür, soğutulup kullanılır

FENOLLER

Demir(III) klorür testi

Birçok fenoller FeCI3 ile mavi. kırmızı, erguvani ve yeşim renk verirler. Bazı araştırıcılar susuz çözücüler (kloroform) ve zayıf bir bazın kullanılması ile deneyin çok daha duyarlı olacağını göstermişlerdir. Böylece sulu çözeltide negatif sonuç veren birçok fenolün tanınması mümkün olmaktadır.

Yapılışı: 30-50 mg örnek 1-2 mL suda veya su - alkol karışımında çözülür, ve 3 damla % 25'luk sulu demir(lll) klorür katılır. Renkte bir değişiklik olup olmadığı veya bir çökelme olup olmadığı not edilir.

ALKİL VE ARİL HALOJENÜRLER

Yapısında halojen bulunan bileşiklerin çoğu gümüş nitratla suda çözünmeyen gümüş halojenürler verirler.

Alkollü gümüş nitrat testi : Gümüş nitratın etanoldeki doymuş çözeltisinin 0.5 mL’sine 30-40 mg örnek katılır. Çözeltiyi ısıtmaksızın 2 dakika içinde , herhangi bir çökelek olup olmadığı not edilir.

Eğer oda sıcaklığında 2 dakika içinde çökelek oluşmazsa karışımın yarısı ısıtılarak 30 sn kaynaması sağlanır. Primer ve sekonder alkil halojenürler varsa gümüş halojenür çöker.

ETERLER

Eterlerin türevleri, inert yapıya sahip olmaları nedeniyle kolaylıkla hazırlanamaz, bu nedenle de tanınması kolay olmayan bileşiklerdir. Bilinmeyen örnek nötral yapıda, oksijen taşıyorsa (H2SO4’deki çözünürlük), ve şu ana kadar ki fonksiyonel grup testlerine  negatif cevap verirse eter olabilir.

KARBONİL BİLEŞİKLERİ

2,4 Difenil hidrazin testi

2 Damla sıvı veya 30-40 mg katı örnek ve 3 mL belirteç (metanoliü çözelti) karıştırılır. Tüp kapatılır ve şiddetle çalkalanır. Eğer bir çökelek oluşmazsa karışım 30 saniye kaynayıncaya kadar ısıtılır. Tekrar çalkalanır. Sarı veya turuncu bir çökelek pozitif sonuç sayılır. Çökelmeğe yardımcı olmak üzere 1-2 damla su (veya sey. H2SO4) katılır.

Not: Eğer karbonil bileşiği suda çok az çözünüyorsa 0,5 mL metanolde çözülür.

Belirteç: İki yöntemle hazırlanabilir:

1. 0,5 g 2,4-dinitrofenilhidrazin 25 mL metanolde çözülür, yavaşça 1 mL der. H2SO4 katılır. Isınan çözelti, gerekirse süzülür.

2. 50 mg 2,4-dinitrofenilhidrazin, 8 mL der. HCI ve 10 mL su karışımı su banyosunda ısıtılır; soğuyunca suyla 50 mL'.ye seyreltilir. Bu belirteç, alkol içermediği için suda çözünen aldehitler ve ketonlar için daha uygundur.

AROMATİK NİTRO BİLEŞİKLERİ

Alifatik ve aromatik karakterli nitro bileşiklerinin her ikisi de demir (II) hidroksit ile tepkime vererek amin yapısına indirgenirler, buna karşılık Fe2+ tuzunun mavimsi rengi, demir (III) hidroksite yükseltgenmeden dolayı kahverengiye döner.

Yapılışı : Bir deney tüpüne 1 M’Iık demir II amonyum sülfat çözeltisinden 1 mL konulur, üzerine 1-2 damla ya da 20 mg örnek ilave edilir. 2 M’Iık 1 damla H2SO4 ilavesinden sonra 1M’Iık KOH’ın etil alkoldeki çözeltisinden 3 mL bu karışıma ilave edilir ve ağzı kapatılarak deney tüpü çalkalanır. Eğer başlangıçta oluşan mavi çökelek 1 dalika içinda kahverengine dönüşürse örneğin nitro grubunu taşıdığı anlamına gelir.

7. HAFTA

KROMATOGRAFİ

Organik kimya laboratuvarında bileşiklerin ayrılma, saflaştırma ve tanınmaları için en çok uygulanan işlemlerden biride kromatografidir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine çok yakın bileşiklerden oluşan karışımları ayrımsal kristallendirme veya ayrımsal damıtma gibi yöntemlerle ayırmak imkansızdır. Ama kromatografik yöntemlerle bunları ayırmak kolaydır. Kromatografi, bir karışımın poröz bir ortamda, hareketli bir çözücünün etkisiyle, karışımı oluşturan bileşiklerin farklı hareketleri sonucu bileşenlerine ayrılması olarak tanımlanabilir.

Kolon kromatografisi ; İlk uygulanan kromatografik yöntemdir ve kromatografinin başlangıcıdır. Bu kromatografi de sabit faz olarak silikajel (SiO2), selüloz, alüminyumoksit (Al2O3), zeolit, kalsiyum karbonat v.b.gibi aktif yüzeyli maddeler, hareketli faz olarak da organik çözücüler kullanılır. Bu yöntemde ayrımı yapılacak karışım uygun bir çözücüde çözülerek bir kolon içine doldurulmuş katı sabit fazdan geçirilir. Kolonda bileşenler sabit faz tarafından adsorblanırlar. Sonra ayrılacak karışımın çözüldüğü çözücü ya da farklı polaritedeki çözücü ve çözücü karışımları kolondan geçirilerek bileşenler kolonun altından ayrı ayrı alınırlar. Çözücü buharlaştırılarak saf madde elde edilirler.

Soğurma kromatografisi : Ayırım, karışımı oluşturan bileşenlerin sabit faz yüzeyine farklı derecede soğurulması ile sağlanır. Sabit faz katı hareketli faz ise sıvı olduğundan, bu yönteme katı-sıvı kromatografisi de denir. Sabit ve hareketli fazın seçimi, ayrılacak bileşenlerin polaritesine ve kimyasal özelliklerine göre yapılır.

Dağılım kromatografisi : Bu yöntemde sabit faz, gözenekli bir katı destek maddesine emdirilmiştir. Hareketli faz ise sıvıdır. Bu yönteme sıvı-sıvı kromatografisi de denir.

Ayrılacak bileşenlerin sabit ve hareketli fazlardaki çözünürlükleri farklıdır. Çözünürlüğü fazla olan bileşenler sistemde daha fazla tutulacağından sistemi daha geç terk ederler.

İyon değişimi kromatografisi ; Bu yöntemde sabit faz iyon değişimi yapabilecek gruplar içeren reçineler, hareketli faz ise tamponlanmış bir sıvıdır. Katyon değişimini –SO3H, -COOH, -SO3Na gibi gruplar içeren reçineler, anyon değişimini ise –N+R4X, -NHR, -NH2 gibi gruplar içeren reçineler sağlar.

jel kromatografisi ; Doğal ve yapay polimerlerin ayırımında kullanılan bu yöntemde sabit faz gözenekli bir reçinedir. Gözeneklere girebilecek küçüklükteki moleküller gözeneklere girip çıktıktan büyük moleküllerden daha sonra sistemi terk ederler. Böylece ayrılma molekül büyüklüklerine göre olur.

Kağıt kromatografisi ; Bu yöntemde sabit faz için özel süzgeç kağıtları, hareketli faz için çözücü ve çözücü karışımları kullanılır. Ayrılacak karışımın çözeltisi kağıdın altına küçük lekeler biçiminde damlatılır ve çözücü yüzeyine dik olarak batırılıp bekletilir.

Kağıt çözücüyü emer ve çözücü kağıt üzerinde tırmanırken farklı bileşenleri farklı yerlere taşıyarak ayırımı sağlar.

Gaz kromatografisi : Gaz kromatografisi de, diğer kromatografi dalları gibi bir karışımda bulunan maddeleri ayırmaya yarar.

Bu kromatografi dalında da hareketli ve sabit olmak üzere iki faz bulunur. Ancak, öteki kromatografi dallarında olanın aksine bu kromatografi dalında ayrılmaları istenen maddelerle hareketli faz arasında hiçbir etkileşme olmaz. Hareketli fazın görevi sadece maddeleri taşımaktır. Bu amaçla kullanılan başlıca gazlar He, Ne, Ar, N2 dir. Gaz kromatografisi son zamanlarda hem laboratuvarlarda, hem de endüstride yaygın biçimde kullanılan çözümleme tekniklerinden biri haline gelmiştir. Bu kromatografi çeşidi bir karışımın bileşenlerinin etkili biçimde ayrılmasını sağlayan yalın, hızlı ve hassaslığı yüksek bir araçtır.

Gaz kromatografisi, kimya endüstrisinin aşağı yukarı bütün dallarında, özellikle de petrol ve eczacılık alanlarında kullanılır. Plastik, besin, mayalama, biyotıp, tıp ve adli tıp alanlarındaki kullanımları da hızla artmaktadır.

İnce tabaka kromatografisi ; Bu yöntemde sabit faz, bir cam, alüminyum ya da plastikten yapılmış bir tabakanın yüzeyine kaplanmış soğurucu bir maddedir. Ayrılacak karışımın çözeltisinden bir damla bu tabakaya damlatılır. Tabakada örneğin bulunduğu kısım uygun seçilmiş çözücü yüzeyine dik olarak batırılıp bekletilir. Karışımın bileşenleri, soğurucu maddeye ilgilerine göre çözücü ile tırmanarak tek tek dizilirler. Böylece karışımlar ayrılmış olur.

Yürüme hızı, Rf değeri ile ifade edilir ve substantın yürüme mesafesinin, çözücünün yürüme mesafesine oranından hesaplanır. Rf değeri 0 ile 1 arasında bulunur ve doğal olarak hızlı yürüyen komponentler için alınan mesafe büyük olacağından Rf değeri büyük daha yavaş yürüyenler için daha küçüktür.

Madde ve Malzemeler

2 adet kromotogram kağıdı			Bütanol

Kılcal boru					Etanol

Mavi ve kırmızı mürekkep			2 adet beher

2 M NH3					Saat camı

Deneyin Yapılışı

1.İki adet hazır kromotogram kağıdını 250 mL’lik behere sığacak şekilde hazırlayınız.

2.Referans çizgisinin üzerine kılcal boru yardımıyla eşit aralıklarla sırasıyla mavi, mavi+kırmızı ve kırmızı mürekkeplerden birer damla damlatınız.

3.İki adet beher alıp, birinci behere 6 mL n-bütanol, 2 mL etanol ve 2 mL 2 M NH3 ikinci behere 6mL  n-bütanol, 1,5 mL buzlu asetik asit ve 2,5 mL H2O koyunuz.

4.Beherdeki çözeltileri 15 dakika bekletiniz. Kromotogramları behere 45o’lik bir açıyla yerleştirip beherlerin ağzını saat camı ile kapatınız.

5.Gözlemlerinizi yaptıktan sonra kromotogramları yaklaşık 60 dakika sonra beherden çıkarıp her maddenin Rf değerlerini hesaplayınız.

Kolon kromatografisi ; İlk uygulanan kromatografik yöntemdir ve kromatografinin başlangıcıdır. Bu kromatografi de sabit faz olarak silikajel (SiO2), selüloz, alüminyumoksit (Al2O3), zeolit, kalsiyumkarbonat vb. aktif yüzeyli maddeler, hareketli faz olarak da organik çözücüler kullanılır. Bu yöntemde ayrımı yapılacak karışım uygun bir çözücüde çözülerek bir kolon içine doldurulmuş katı sabit fazdan geçirilir. Kolonda bileşenler sabit faz tarafından adsorblanırlar. Sonra ayrılacak karışımın çözüldüğü çözücü ya da farklı polaritedeki çözücü ve çözücü karışımları kolondan geçirilerek bileşenler kolonun altından ayrı ayrı alınırlar. Çözücü buharlaştırılarak saf madde elde edilirler.

Kromatografide yürütücü hareketli faz olarak kullanılacak olan çözücülerin özellikleri şunlardır.

· Adsorbanı çözmemelidir

· Adsorban ve ayrılacak maddelerle reaksiyon vermemelidir

· Ayrılacak maddelerin desorbsiyonu için iyi bir seçiciliği olmalıdır

· Ayrılacak maddeleri yeteri kadar çözebilmelidir

· Ayrımdan sonra kolay uzaklaştırılabilmek için düşük kaynama noktasına sahip olmalıdırlar.

· Toksik olmamalı ve ucuz olmalıdırlar.

Madde ve Malzemeler

Kolon

Silikajel

Metilen mavisi

Metil oranj

Cam pamuk

Beher

Deneyin Yapılışı

1.Musluğu kapalı olan bir kolona 5-10 mL etil alkol koyduktan sonra küçük bir parça cam pamuğunu kolonun dip tarafına doğru iterek sıkıca yerleştirin ve etil alkolü pamuk üzerinde 1-2 mL kalıncaya kadar kolonun musluğundan bir behere akıtın.

2.Kolon dolgu maddesi olan silikajeli kolona doldurun. Etil alkolü kolondan birkaç kez geçirerek silikajelin iyice yerleşmesini sağlayın.

3.Ayrılacak karışımı kolonun üzerinden yavaş yavaş ekleyin. Bir süre sonra etil alkolü azar azar eklemeye başlayın.

4.Etil alkol ekleme işlemini metilen mavisi ayrılıp çıkıncaya kadar sürdürün.

8. HAFTA

BENZOİK ASİT SENTEZİ (Yükseltgenme)

Genel olarak yükseltgenme elektron kaybetmedir. Örneğin Fe2+ → Fe3+ + e- reaksiyonu bir yükseltgenme reaksiyonudur.

Bu nedenle yükseltgeyiciler elektron ilgileri yüksek olan bileşiklerdir (elektrofil). Diğer taraftan, elektron verme eğilimleri fazla olan bileşikler (nükleofil) kolay yükseltgenebilirler.

a. Bir grup veya molekülden bir elektron uzaklaşması

b. Bir molekülden bir hidrojen atomunun uzaklaşması (Aldehitlerin radikalik oto oksidasyonu örneği gibi)

c. Bir molekülden bir hidrür iyonunun ayrılması (Örn. Cannizzaro reaksiyonu)

d. Moleküle oksijen sokulması

e. Katalitik dehidrogenasyon da aynı zamanda yükseltgenme reaksiyonlarıdır.

Bu açıklamaya uygun olarak nitrat asidi, hidrojen peroksit, perasitler, SeO2, Cl2, Br2, kromik asit, KMnO4, kurşun tetraasetat gibi güçlü elektrofil reaktifler yükseltgen olarak uygun bileşiklerdir.

Metil ve Metilen Grupların Yükseltgenmesi

Düz zincirli doymuş hidrokarbonlar en güç yükseltgenebilen organik bileşiklerdir. Çok kullanılan yükseltgenler, örneğin KMnO4 normal ve oldukça yüksek sıcaklıkta alkanlara etkimez. Ancak şiddetli şartlarda- örneğin sıcak kromik asitler-bir yükseltgenme söz konusu olabilir. Yükseltgenme büyük olasılıkla bir radikalik mekanizma üzerinden yürür.

Metillenmiş Aromatik Bileşiklerin Aldehitlere Yükseltgenmesi

Metillenmiş aromatik bileşiklerin aromatik aldehitlere yükseltgenmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılır; çünkü oluşan aldehitler kolaylıkla karboksilli asitlere yükseltgenebilirler. Bu nedenle oluşan aldehit ya devamlı olarak reaksiyon ortamından uzaklaştırılmalı veya kararlı türevine dönüştürülmelidir.

Metillenmiş aromatik bileşikler, asetanhidritli ortamda CrO3 ile aldehit basamağına yükseltgenebilirler.

Primer ve Sekonder Alkollerin Aldehit ve Ketonlara Yükseltgenmesi

Primer alkollerin aldehitlere yükseltgenmesinde, oluşan aldehitin bazı reaktiflerle kolaylıkla karboksilli asitlere yükseltgenebilmesi nedeniyle zorluklarla karşılaşılır. Bu nedenle oluşan aldehitin sürekli ortamdan uzaklaştırılması gerekir; aldehitin kaynama noktası genellikle alkolünkinden oldukça düşük olduğundan bu olanaklıdır. Ketonlar ancak şiddetli koşullarda C - C bağının kopmasıyla yükseltgendiklerinden, sekonder alkollerin ketonlara yükseltgenmesinde fazla zorlukla karşılaşılmaz. Sekonder alkoller ise sadece ketonlara yükseltgenirler.

Yükseltgen olarak çoğunlukla kromat asidi, bikromat/H2SO4, HNO3, MnO2 ve SeO2   kullanılır.

Kromat asidi ile yükseltgenmede alkol nükleofil olarak kromat asidine saldırır ve bir molekül su ayrılmasıyla kromat esteri oluşur. Reaksiyonun ikinci basamağı büyük olasılıkla halkalı bir intermediat üzerinden yürür; alkolün -H atomu kromata transfer olur ve böylece metal altı değerlikli halden dört değerlikli hale geçer.

Primer alkoller tersiyer bütil kromat ve MnO2 ile yükseltgendiklerinde aldehit verimi oldukça yüksek olur. Bu reaktiflerle doymamış ve aromatik aldehitler de iyi verimle elde edilebilirler.

Primer ve sekonder alkollerin katalitik dehidrogenasyonuyla aldehit ve ketonların eldesi preperatif ve teknik açıdan çok önemlidir. Katalizör olarak genellikle metalik bakır, gümüş, çinko oksit ve bakır kromit kullanılır.

Sekonder alkoller "Oppenauer Yöntemi" ile de ketonlara yükseltgenebilirler. Bu yöntemde bir sekonder alkol ketona yükseltgenirken keton da bir sekonder alkole indirgenir. Reaksiyon bir denge reaksiyonu olduğundan ilave edilen ketonun (genellikle aseton) aşırısı kullanılarak dengenin sağa kayması sağlanır.

Yükseltgen madde olarak genelde laboratuvarlarda Jones’ reaktifi denen CrO3 ün sülfürik asitli asetonda çözünmüş çözeltisidir.

Reaksiyonda bazen aseton yerine siklohegzanon da kullanılır. Yöntem alkoller için spesifik olduğundan, olefinik bağlar ve fenolik gruplar içeren bileşiklerin yükseltgenmesi için çok elverişlidir.

Primer Alkollerin ve Aldehitlerin Karboksilli Asitlere Yükseltgenmesi

Primer alkolleri aldehitlere yükseltgeyebilen yükseltgenler, primer alkollerden ve aldehitlerden karboksilli asitlerin eldesinde de kullanılabilirler. Alkollerin katalitik yükseltgenmesi Pt-C katalizörlüğünde oksijenle de yapılır. Aldehitler, KMnO4 çözeltisi ile de yükseltgenebilir.

Mekanizma aşağıda verilmiştir.

Aldehitlerin Cannizzaro Reaksiyonu ile yükseltgenmesi

Aşağıdaki mekanizmaya göre, ilk olarak hidroksi iyonu aldehitte asidik proton olmamasından dolayı saldıracak başka yer bulamayınca kendini karbonil karbonuna saldırırken bulur. (Buradan Cannizaro Tepkimesine giren aldehitlerin α-hidrojeni bile olsa neden asidik protona sahip olmamaları gerektiği anlaşılır.) Bu saldırıdan aldehit, hidrojenini hidrür halinde kaybederek karboksilik aside yükseltgenmiş bir şekilde çıkar. Oluşan hidrür ise başka bir aldehit molekülünü bulup, karbonil karbonuna saldırarak aldehiti alkole indirger. Bu esnada tek bağa açılan karbonil oksijeni ortamdaki su molekülünden hidrojen kopartarak hidroksi oluşturur. Kendi içinde hem yükseltgenme hem de indirgenme tepkimesi olması dolayısıyla ilginç bir organik tepkimedir.

Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlarının Yükseltgenmesi

Karbon-karbon çifte bağları perasitlerle reaksiyona girerek epoksitleri oluştururlar. En çok kullanılan perasitler performik asit, perasetik asit, trifloroperasetik asit ve karo (Caro) asididir (H2SO6).

Eğer performik asit veya trifloro perasetik asit kullanılırsa, oluşacak karboksilli asit, epoksit halkasının açılması ve bir diolmonoesterin oluşmasını sağlayacak kadar kuvvetli bir asittir. Reaksiyon, protonlanmış epoksitteki daha az sübstitüe olmuş C atomuna nükleofilik saldın ile yürüyen bir SN2 reaksiyonudur.

Epoksitler, sulu asitlerle ve bazlarla 1,2-diolleri verirler; ancak olefinlerin başka yöntemlerle doğrudan diollere yükseltgenmesi mümkündür.

KMnO4 de olefinleri osmiyum tetraokside benzer şekilde etkiler. Yükseltgenmenin daha ileri basamaklara gitmemesi için alkali çözeltilerde çalışmak uygun olur. Alkali KMnO4 çözeltisi çifte bağın belirlenmesi bakımından çok önemlidir. Çifte bağ mevcudiyetinde reaktifin rengi kaybolur.

Olefinlerin ozon ile yükseltgenmesi ile ise çifte bağın yeri belirlenir. Reaksiyonda önce ozonür oluşur, bunu izleyerek ortama su ilave edilir veya ozonür bir indirgen ile muamele edilir.

Daha şiddetli koşullarda aromatik bileşikler (özellikle poliaromatik bileşikler) C - C bağının bölünmesiyle yükseltgenirler. Örneğin naftalenin V2O5 üzerinde hava oksijeniyle 350-385°C'de yükseltgenmesi sonucu ftal anhidrit oluşur. Aynı şekilde daha yüksek sıcaklıklarda (400-500°C) benzenden maloik anhidrit ele geçer. Aromatik halkalar ozon etkisiyle de bölünebilirler.

Sekonder Alkollerin Ketonlara Yükseltgenerek Bölünmesi

Alifatik ketonlar ve sekonder alkoller kromat asidi veya HNO3 ile şiddetli koşullarda karboksilli asit karışımı vererek yükseltgenirler. Sekonder alkoller yükseltgenlerle önce yükseltgenirler. Ketonlar alkali, KMnO4 ile de aynı şekilde yükseltgenirler.

Azot İçeren Bazı Bileşiklerin Yükseltgenmesi

Primer aminler kolay yükseltgenirler, havada bırakıldıklarında yüzeyde yükseltgenme sonunda karışık ürünler oluştururlar. Bu ürünler genellikle nitro ve nitroso bileşikleridir. Örneğin:

Arilamin Arilnitroso bileşiği	Ariliz bileşiği

Trifloro ye asetik asit primer aminleri doğrudan nitro bileşiklerine yükseltger. Sekonder aminler ise H2O2 ile hidroksil aminlere yükseltgenirler.

Arilhidrazinle, klor ve bromla diazonyum tuzlarını verirler. Örneğin,

Organometalik Bileşiklerin Yükseltgenmesi

Karbonun doğrudan metal atomuna bağlı olduğu bileşiklere orgonometalik bileşikler denir.

Havada yükseltgeme, organometalik bileşiklerin alkole dönüştürülmesi için halojenürün solvolizinin zor olduğu durumlarda uygulanır. Bu yolla, önce Grignard reaktiflnin hidroperoksidi (I) oluşur. Bu ürün ikinci bir molekül Grignard reaktifi ile iki molekül alkoksi magnezyum halojenür (II) verir ve bu da alkole hidrolizlenir.

Alkenlerin Ozonlama ile Yükseltgenmesi

Alkenler, inert bir çözücüde ozonla etkileştiklerinde ozonürleri verirler. Ozonürler, pek çok şekilde indirgenirse de en çok LiAIH4 kullanılır, bu yolla alkoller iyi verimle oluşur.

Alkenler benzoik asit ile epoksitlere yükseltgenirler.

Alkenlerden (Allilik Yükseltgeme)

Allilik grupta çift bağa komşu karbon atomuna hidroksil grubu sokulmasına allilik yükseltgeme denir

1. Oksijen ile:

Oluşan allilik hidroperoksitler bazan düşük basınçta damıtılacak kadar kararlıdırlar, fakat tehlikeli patlayıcı oluşlarından dolayı en iyisi hemen allil alkollere indirgenmelidirler. Bu amaçla LİAlH4, Na2SO3 veya aminler kullanılırsa da en basiti metanollü KI kullanmaktır.

2.Selenyum dioksit ile:

Alkenlerin ve alkinlerin diğer yollardan hazırlanmayan alkollerini elde etmek için yararlı bir yöntem, asetik asit ve asetanhidrit beraberinde selenyum dioksitle yükseltgeyerek oluşan asetatı hidrolizlemektir. Beş veya daha fazla sayıda karbon içeren alkenler % 50 verimle alkol verirler.

Alkenlerden Hidroborasyonla Yükseltgeme

Hidroborasyon için NaBH4 ve ZnCI2 de kullanılabilir. Organoborlar, kromik asit ile yük-seItgenirse alkol yerine keton ele geçer; Yükseltgeme alkali H2O2 ile yapılırsa ve sonra bazik hidroliz uygulanırsa alkoller oluşur. İşlem basittir.

Aldehitlerin ve asit hidrazitlerinin yükseltgenmesi asit klorürlerini verir, bunu için CI2 kullanılır. Reaksiyon, aldehit molekülünden, ışınlama veya ısı ile parçalanma yoluyla oluşan CI radikali tarafından H ‘nin çıkarılmasına dayanır.

RCHO + CI2 RCOCI + HCI

RCONHNH2 + 2 CI2  RCOCI + N2 + 3 HCI

En iyilerinden biri nikel peroksit kullanmaktır. Bu, aminin benzendeki çözeltisini, peroksitle oda sıcaklığında karıştırmak veya geri soğutucu altında ısıtmakla yapılır.

Fenollerin Yükseltgenmesi

Fenoller genelde kolayca yükseltgenebilen maddelerdir. Örnek olarak 1,4-dihidroksi benzen açık havada dahi zamanla kinona yükseltgenir. Yükseltgenme sonucu çok renkli bileşikler oluşur.

Metil Ketonların ve Metilen Aldehitlerin Yükseltgenmesi

DENEY :  BENZOİL ALKOL (BENZOİK ASİT ELDESİ)

Benzalldehit ya da nafdaldehit gibi aldehitler hidrojeni taşımadıkları için sulu NaOH ya da KOH gibi bir bazla etkileştirildiği zaman, aldol kondensasyonu vermezler. Böyle bir aldehit derişik sulu bir bazla birlikte ısıtılırsa hem yükseltgenme hem de indirgenme tepkimesi meydana gelir. Aldehitin yarısı asit tuzuna yükseltgenirken, diğer yarısı alkole indirgenir.

250 mL lik balona 2.8 g KOH tartılarak konulur. Üzerine 2.5 mL su ilave edilerek çözülür. Balonun üzerine 3.2 mL benzaldehit ilave ettikten sonra 30 dak. geri soğutucu altında ısıtılır. Karışım soğuduktan sonra üzerine 10 mL su koyularak ayırma hunisine alınır. Daha sonra 2 mL eter ilave edilir. Ayırma hunisindeki sulu faz ayrılır. 8 mL HCI ve bir kalıp buz ilave edilir. Oluşan katı süzülür.

en :121 oC , verim: 3.6 g

## Sorular

Reaksiyonda ekstraksiyon ne amaçla kullanılır ?

Sulu faz ve organik faza hangi maddeler neden geçer ?

HCl ekstraksiyon öncesi katılsa idi ne olmasını beklerdiniz ?

9. Hafta

SABUN SENTEZİ

Sabun, yağ asitlerinin sodyum tuzudur ve laboratuvarda yağların yani yağ asitleri trigliseritlerinin (gliserinle verdikleri esterlerin) bazik hidrolizi (sabunlaşma) ile elde edilir.

R: Aynı veya farklı olabilir, katı hayvansal yağlarda C16H31COOH (palmitik asit), C17H35COOH (steraik asit) ve sıvı bitkisel yağlarda C17H33COOH (oleik asit) daha çok bulunur.

Sabun, polar karboksilat grubundan dolayı hidrofilik (suyu seven) tir ; apolar hidrokarbon zincirinden dolayı hidrofobik, fakat lipofilik (yağı seven) dir. Bundan dolayı, sabun molekülleri suda çözüldüğü zaman hidrofilik uçları su molekülleri ile sarılır, hidrofobik uçları sudan kaçarak bir araya gelir, böyle oluşan agregatlara sabun miselleri  denir. Sabunun temizleme etkisi, misel oluşturmasına dayanır. Sabun miselleri, hidrofobik (fakat lipofilik) kuyrukları ile, sudaki yağ parçacıklarını hapsederek Vander Waals kuvvetleri ile tutar ve yağlı kirleri uzaklaştırır; hidrofilik (fakat lipofobik) başları ile, yağ parçalarını suda asılı hale getirerek (emülsiyon oluşturarak) uzaklaştırırlar.

Esterlerin Hidrolizi

Esterler alkollerden hazırlandığı için bu yöntemin uygulanması pek güçtür. Alkol oluştuğu gibi uzaklaştırılarak denge sağa kaydırılmalıdır. Hidroliz asidik ortamdan çok bazik ortamda yapılır.

Halojenürlerin Hidrolizi

Bu sentez pek uygulanmaz. Endüstride pentanın klorlanan ürünlerinin hidrolizinde yararlanılır. Halojenür aktifliği I > Br > CI sırasında ve alil > benzil ve ter-alkil > sek-alkil > prim-alkil sırasında azalır. Alil ve ter-alkil halojenürler SN1 mekanizmasına göre hidroliz olurlar ve karbokatyon oluşması sonucu eliminasyonla alkenler de elde edilir.

Etil bromürün SN2 hidrolizinde etil alkol kadar dietil eter de ele geçer.

Aminlerin Hidrolizi

Aminin alkole dönüştürülmesi preparatif (hazırlayıcı)bir yöntemden çok degradatif (parçalayıcı)bir yöntemdir. Alifatik aminler için amin tuzunun oluşmasını sağlamak amacıyla ortam pek fazla asidik olmamalıdır.

Alkenlerin Hidrolizi

Bu yöntem en çok endüstride petrolün krakingi ile elde edilen aklenlerden alkol hazırlanmasında kullanılır.

DENEY:  SABUN

5 N NaOH çözeltisi hazırlanır. 250 mL lik behere 25 mL Ayçiçek yağı koyulur. Üzerine 10 mL 5 N NaOH den ve 10 mL de etil alkolden ilave edilir. 20-30 dakika su banyosunda bagetle karıştırılarak ısıtılır. Daha sonra üzerine 10 mL 5 N NaOH den eklenir. 15 dakika daha su banyosunda bagetle karıştırılarak ısıtılır. Bu süre sonunda üzerine 100 mL doymuş tuz çözetisi eklenir 15 dakika karıştırılarak ısıtılır süzülür ve saf su ile yıkanır ve kalıba dökülür.

Sorular

!- Yağ asitlerinin potasyum tuzlarından elde edilen sabunlar niçin yumuşak olur.

2- Tuz çözeltisinin ilavesi sabunun çökmesine sebep olmaktadır. Neden?

10. HAFTA

ÇAYDAN TEİN ELDESİ

Kafein ( 1,3,7- trimetilksantin) çayda, kahvede, kolada ve muhtelif diğer bitkilerde bulunan bir alkaloiddir. Alkoloid ismi azottan dolayı, alkali ( bazik) karakter taşımalarından ileri gelir. Tatları genellikle acıdır, kompleks yapıya sahiptirler. Hafif uyarıcıdır ve tıbbi olarak bu amaçla kullanılır. Yapısal olarak kafein, pürinler diye adlandırılan azot bazları sınıfına dahildir. Renksizdir ve 235-236°C’de eriyen katı kristal yapıdadır. Fakat erime noktası altındaki sıcaklıklarda düşük basınç altında hemen süblimleşebilir. Çaydaki kafeine tein de denilmektedir. Bir fincan kahve yaklaşık 80-125 mg, bir fincan çay ise yaklaşık 30-75 mg kafein içerir.

Kafeinin sudaki çözünürlüğü 25°C de 2.2 mg/ mL ,80°C de 180 mg/mL ve 100°C de 670 mg/mLdir. Kafein, suda bir miktar çözünmesine rağmen diklorometan ve kloroform gibi çok kullanılan organik çözücülerde de oldukça iyi çözünür.

DENEYİN YAPILIŞI

1) Bir beherin içerisine 100 mL su ve 10 g Na2CO3 koyunuz ve kaynayana kadar ısıtınız.

2) Bu çözeltinin içerisine 3 tane poşet çay atın ve yaklaşık olarak 7 dakika kaynamasına izin verin.

3) Bu arada 50 mL kaynamış su hazırlayın. Sıcak çay poşetlerini 50mL’lik sıcak su içerisinde daldırın ve 5 dakika bekleyin. Son olarak çay poşetlerini mümkün olduğu kadar sıkarak sıcak su içerisinden çıkartınız.

4) Elde edilen iki ekstrat birleştirilir ve oda sıcaklığına kadar soğutulur.

5) Sulu çay çözeltisi 20 mLlik kloroform çözeltisi ile 3 kez ekstrakte edilir. Olası bir emülsiyon oluşmaması için ayırma hunisi şiddetli bir şekilde karıştırılmamalıdır.

6) Kloroform tabakalarını birleştirin ve CaCl2 ile kurutunuz.

7) Buharlaştırma kabına dikkatlice boşaltın ve saf kafeini elde etmek için kloroformu uzaklaştırınız.

8) Erime noktasını ve verimi belirleyiniz.

9) Süblimleşme ile saf kafeini saflaştırınız. Kristalleri toplayıp, saf kafeinin renginde meydana gelebilecek renk değişimlerini gözlemleyiniz.

10) Saf kafeinin erime noktasını ve verimi belirleyiniz.

11. HAFTA

BOYAR MADDE SENTEZİ

Diazolama reaksiyonu 1858 yılında Griees tarafından bulunmuştur. Alifatik ve aromatik aminler, primer, sekonder ve tersiyer olmalarına göre nitröz asidi ile farklı bir şekilde tepkimeye girerler. Tersiyer Aromatik aminler, p-nitrozoamin, tersiyer alifatik aminler, amin tuzu ve N- nitrozoamonyum tuzu karışımını, hem aromatik hemde alifatik  sekonder aminler ise N-nitrozoamin bileşiğini verirler. Primer aminlerin nitröz asidi ile tepkimesinde ise diazonyum tuzu oluşur.

Primer alifatik aminler, nitröz asidi ile kararsız diazonyum tuzları verirler. Alifatik diazonyum tuzu oldukça kararsızdır ve hemen bozunur. Bozunma ile karbokatyonlar oluşur. Bu karbokatyonlar, H+ eliminasyonu ile alkenlere, H2O reaksiyon sonucu alkollere ve X- ile reaksiyon sonucu da alkil halojenürlere dönüşür.

Primer arilaminler, asidik ortamda nitröz asidi ile arendiazonyum tuzlarını oluştururlar. Arendiazonyum tuzları, alifatik diazonyum tuzlarına göre daha kararlıdır.

Bu reaksiyon primer aromatik aminlerin karakteristik bir reaksiyonudur. Endüstride ve laboratuvarda geniş kullanım alanına sahiptir.

Diazolama reaksiyonlarını gerçekleştirmek için nitröz asidi kullanılır. Ancak bu asit çok kararsız olduğu için potasyum ya da sodyum nitritin hidroklorik asit ve sülfirik asit gibi asitlerle etkileşmesi ile reaksiyon ortamında oluşturulurlar. Nitröz asidi kuvvetli asidik ortamda N=O iyonunu, bu iyon da aminin azot atomu ile reaksiyona girerek kararsız bir ara ürün olan N-nitrozoamonyum iyonunu oluşturur Bu ara ürün bir H+ kaybederek N-nitrozoamine dönüşür.

N-Nitrozoamin, proton kayması ile diazohidroksiti verir. Burada keto-enol totomerisine benzeyen bir durum söz konusudur. Diazohidroksit asidik ortamda su ayrılması sonucu diazonyum iyonunu oluşturur.

Diazolama reaksiyonu, aminin yapısına bağlıdır. Aromatik halkada m-yönlendirici grupları (-NO2, -SO3H, -COOH vs.) olan aminler o- ve p- yönlendirici grupları ( -CH3, -OH, OCH3 vb. ) olan aminlere göre daha hızlı diazolanırlar. m- yönlendirici gruplar amino grubunun bazlığını azaltır.

Diazonyum tuzlarının eldesinde genellikle benzen, naftalin, antrakinon, aminobenzensülfonik asit  ve aminonaftalinsülfonik asitler kullanılır. Diazolama için teorik olarak 1 mol aromatik amin, 1 mol sodyum nitrit ve 2 mol asit gerekir.

Bu durumda asidin 1 molü aromatik amin tuzu, 1 molü de nitröz asit oluşturmak için kullanılır.

Diazolama reaksiyonlarında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Beher içindeki reaksiyon karışımı, kısmi ısınmaları engellemek için sürekli olarak karıştırılmalıdır. Diazonyum tuzları çok kararsızdır ve sıcaklık artışı, su ile hızlı bir şekilde bozunmasına neden olur, dolayısıyla reaksiyon 0-5oC arasında yapılmalıdır. Bu amaçla reaksiyon karışımının bulunduğu beher dıştan buz ile soğutulabilir ya da reaksiyon karışımı içine buz parçaları atılabilir.

Reaksiyon iyonik bir reaksiyon olmadığından nitröz asidi, amin ile derce derece etkileşir. Bu nedenle, ortamda nitröz asidi fazlasının oluşmasını engellemek için sodyum nitrit  reaksiyon karışımına kısım kısım eklenmelidir.

Diazonyum tuzları kullanılarak yapılan sentezler

Diazonyum tuzları çok reaktiftir ve bir çok aromatik organik bileşiğin elde edilmesinde ara ürün olarak kullanılır. Bunun nedeni diazonyum grubunun –CI, -Br, -F, -I, -CN, -OH, -H gibi gruplarla kolayca yer değiştirebilmesidir. Diazonyum tuzlarının reaksiyonlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Azo bileşikleri, yapılarındaki –N=N- bağının iki aromatik halka ile konjugasyonu sonunda derin renkli görünürler.

Sülfanilik asit, asit çözeltilerinde çözünmemesine rağmen, diazolama reaksiyonunu bir asit çözeltisi içinde (HNO3) gerçekleştirmek gerekir. Bu problemden ilk etapta sülfanilik asidin çözüldüğü bir çözeltide reaksiyon başlatmakla kaçınılabilir. Asit ilavesiyle sülfanilik asit çökecektir. Ancak bu çökelek iyi bir süspansiyon oluşturabilir ve nitröz asidi ile çözünebilir. İlk önce sülfanilik asidin bazik bir çözeltide çözünmesidir.

Nitröz oluşturabilmek için nitrit tuzunun asit ile muamelesi gerekir. Nitröz asit sülfanilik asidi kolayca diazo tuzuna dönüştürür. Çöken diazonyum tuzu hemen dimetil anilin ile reaksiyona sokulmalıdır.

Azo bileşiklerin N=N çift bağı, indirgeyici reaktiflerle indirgenebilir. Mesela, sodyum hidrosülfat (Na2S2O4) azo bileşikler için reaksiyon vererek aminlere dönüştürülür. Bu reaktif renk gidermek amacıyla kullanılır. Diğer birçok indirgen reaktif de, örneğin konsantre hidroklorik asit içindeki SnCI2 de renk gidermek amacıyla kullanılmaktadır.

Diazonyum tuzu teşkili esnasında ve sonrasında sıcaklık kesinlikle 10oC nin altında tutulmalıdır. Diazonyum çözeltisi sürekli bir buz banyosu içinde saklanmalıdır. Eğer diazonyum tuzu çözeltisinin sıcaklığı kontrol edilemezse ve yükseltilirse diazonyum tuzu fenole hidroliz olur.

Azo Boyarmaddeler

Yapılarında bir veya daha fazla azo grubu, -N=N- bulunur.  Ar-N=N-Ar1 şeklinde gösterilebilen bu boyarmaddelerden Ar ve Ar1 çoğu zaman aynı aromatik gruplardır. Azo bileşikleri  bir diazonyum tuzunun, NaOH beraberinde bir fenolle etkileşmesi ile hazırlanır. Azo boyarmaddelerin oluşma reaksiyonlarına örnek olarak metil oranjın hazırlanması aşağıda açıklanmıştır. Sülfanilik asit (I) suda az çözünür, diazolamak için Na tuzu kullanılır, bu ise aside gerekli miktarda Na2CO3 ilavesiyle hazırlanır (II), sonra diazolamak için gerekli miktarda NaNO2 katılarak çözelti HCI-buz karışımına dökülür. Oluşan diazonyum tuzu, daha çok iç tuz yapısındadır.(III) ve bir süre sonra çökerek ayrılır. Diazonyum tuzunun dimetil anilinin asetik asitli çözeltisiyle kondenzasyonu yapılır ve çözelti NaOH ile bazik yapılarak metil oranj ayrılır.

Sülfonik ve karboksilli asit grupları içeren azo boyarmaddeleri bazik ortamda renk değiştirirler; amino veya sübstitüe amino grupları içeren azo boyarmaddeleri ise asitlerle renk değiştirirler.

Aşağıda önemli azo boyarmaddelerinin formülleri verilmiştir.

Azo boyarmaddesi                                Diazo bileşeni                    Kenetleme bileşeni

Metil kırmızısı                                    Antranilik asit                  Dimetilanilin

Krizoidin                                                  Anilin	               m-Fenilendimin

Metil oranj                                Sülfanilik asit                Dimetilanilin

β-Naftol oranj (Oranj II)          	        Sülfanilik asit	 p-Naftol

Bismarck kahverengisi	                       m-Fenilendiamin       m-Fenilendiamin

DENEY :  β-NAFTOL ORANJ

Β-naftol oranj

0.5 g sülfanilik asit 0.14 g Na2CO3 ve 5 mL saf su karıştırılır. Çözelti oluşana dek ısıtılır. 15 oC ye musluk suyunda soğutulur. 0.18 g NaNO2 + 0.5 mL su çözeltisi ve 0.5 mL HCI + 1 parça buz çözeltisi hazırlanarak karışıma eklenir. Bu karışım buz içerisinde 2 mL % 10 Iuk NaOH çözeltisi ile 0.35 g β- naftol çözülür ve karışıma dökülür. 10 dak. boyunca karıştırmaya devam edilir. Karışım ısıtılır ve 1 g NaCI eklenir. Oda sıcaklığında 1 saat beklenir ve buzda soğutulur. Oluşan kristaller süzülür. Saflaştırmak için en az hacimde kaynar suda çözülür ve iki katı hacimde etil alkol katılır. Süzülür ve havada kurutulur.

- NaCO3, NaNO2, NaCI ve NaOH  maddelerinin görevlerini araştırınız

12.DENEY

ASPRİN SENTEZİ

Organik kimyadaki reaksiyonların büyük bir bölümünü içeren alifatik nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarında reaksiyona giren bileşikte kısmen pozitifleşmiş bir karbon atomu vardır. Bu pozitifleşme çoğu kez indüktif etki ile olur. Örneğin, ayrılan grubun halojen olduğu alkil halojenürlerde halojen atomu taşıyan karbon atomu, halojenin indüktif etkisi ile kısmen pozitifleşmiştir. Çünkü halojenler karbona göre daha elektronegatif olup, karbon-halojen bağının elektronlarını kendilerine doğru çekerler.

Göreceli pozitif bir atoma elektron sağlayabilen iyon ya da moleküllere nükleofil adı verilir. Nükleofiller birer Lewis bazıdırlar, yani üzerlerinde ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftleri bulunur.

Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonların özü, kısmen pozitifleşmiş karbon atomuna bir nükleofilin bağlanması ve bir Lewis bazının ayrılmasıdır.

İzlenecek reaksiyon mekanizması ya da mekanizmalar çıkış maddesinin yapısına, nükleofile, ayrılan gruba ve reaksiyon şartlarına bağlıdır.

Nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarının mekanizmalarını dört başlık altında toplamak gerekir. Bunlar; SN2, SN1, SNİ ve SN2İ şeklinde adlandırılırlar. Şartlara bağlı olarak aynı reaksiyonda bu mekanizmalardan bir kaçı birden izlenebilir.

SN2 reaksiyon mekanizmasında hetero grubun büyük molekülden ayrılması ve nükleofilin bağlanması aynı anda olur ve mekanizma bir geçiş kompleksi üzerinden yürür.

SN1 reaksiyon mekanizması :

Örnek olarak t-bütil klorürden t- bütilalkol eldesini örnek verebiliriz.

Alkoller halojenli hidrojenlerle alkil halojenürler verirler.

Hidrojen halojenürlerin kullanılması, özellikle alkil bromürlerin sentezindedir. Alkollerin hidrohalojenürlerle olan nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları asit katalizörlüğünde olur.1- Pentanolden 1- brompentanın oluşması SN2 mekanizmasına göre yürür.

Halojenür aktifliği I > Br > CI sırasında ve allil> benzil ve ter-alkil> sek-alkil >prim-alkil sırasında azalır. Aromatik halojenürler, elektron çekici sübstitüenlerle etkinleştrilmemişlerse hidroliz olmazlar. Alil ve ter-alkil halojenürler SN1 mekanizmasına göre hidroliz olurlar ve karbokatyon oluşması sonucu eliminasyonla alkenler de elde edilir.

Etil bromürün SN2 hidrolizinde eti alkol kadar dietil eter de ele geçer.

Alkil halojenürlerin hidrolizinde izomerleşme, eliminasyondan daha önemlidir.

Halohidrinlerin dehidrohalojenasyonu halkalı eterleri verir. Reaksiyon Wiliamson sentezinin bir türüdür. Mekanizma SN2 üzerinden yürür.

Aril halojenürlerden

Karbonil bileşiklerinden

Karbonil grubuna göre α-yerindeki hidrojenin etkinliği ile halojen sübstitüsyonu olur. Reaktif, çözücü olarak asetik asit, kloroform, DMF veya su beraberinde halojendir.

Metil ketonların halojenlenmesi kolayca yapılabilir, klorlama için sülfonil klorür, SO2CI2 veya CI2 ve bromlama için Br2 kullanılır.

Aldehitler, hem aldehit karbonunda ve hem de α-karbonunda halojenlenebilirler, α- hidrojeni yoksa aldehit karbonu halojenlenir.

DENEY : ASPİRİN

Çok yaygın bir analjezik olan aspirin adıyla bilinen asetil salisilik asit, salisilik asit ve asetik asit anhidritinden elde edilir. Tepkime asit katalizlidir ve salisilik asidin fenolik grubunun asetillenmesinden ibarettir.

Tepkimede, polimerik yapıda bir bileşik de oluşabilir. Aspirin, sodyum bikarbonatla suda çözünen tuzu oluşturularak süzme yolu ile bu polimerik üründen ayrılabilir. Daha sonra asit katılarak tekrar aspirin elde edilir. Elde edilen ham aspirin, toluen, etilasetat ya da asetondan kristallendirilerek saflaştınlır. Ürünün saflığı tepkimeye girmemiş salisilik asidin kontrol edilmesiyle belirlenebilir. Bu işlem FeCl3'ün sulu çözeltisiyle yapılır, eğer salisilik asit varsa FeCl3 çözeltisiyle şiddetli mor renk verir. Saf aspirin bu rengi vermez (Nedenini düşününüz).

1.3 g salisilik asit ve 1.5 mL asetil klorür balona alınır. Geri soğutucuya takılır. 20 dakika kadar ısıtılır. Soğutulur. 10 mL su ekleyip süzülür. Süzüntü 10 mL etil alkolle kristallendirilir.